附件 1

达州市传媒中心广播电视台融媒项目需求说明书

根据《达州市数字经济局关于达州传媒中心广播电视采编播发专用系统信息化立项的批复》，现将该项目需求公告于下

一、编制原则及依据

1．2017年，广电总局先后批准发布了超高清（UHDTV）行业标准GY/T307—2017《超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》《高动态范围电视节目制作和交换图像参数值》和《用于节目制作的先进声音系统》等标准；2019年3月2日，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》，发展目标：按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用；我国《新闻出版广播影视“⼗三五”科技发展规划》提出了我国超高清电视发展目标；目前各主流广电设备制造商及配套设备厂商都已逐步停产高清机型，转而大力发展4K及超4K设备。因此，在该需求方案规划中，全部基于超高清（4K）系统设计。

2．根据中宣传部新闻局、国家广播电视总局科技司2023年2月颁发的《市级融媒体中心总体技术规范》、《市级融媒体中心数据规范》、《市级融媒体中心接口规范》、《市级融媒体中心网络安全防护基本要求》、《市级融媒体中心技术系统合规性评估方法》等技术规范文件，结合我市融媒体发展建设的实际情况，为确保达州传媒中心建成后的广播电视台符合市级融媒体技术系列规范要求，编制了该需求方案。

二、融合媒体超高清（4K）生产平台

1．生产平台是电视台核心业务系统，按照国家“十四五”规划和2035远景目标纲要对信息化创新产业的要求，融合媒体超高清（4K）生产平台服务端软件、硬件须采用国产化设计，以逐步实现全台信息化硬件、软件的全面国产化，确保自主可控的信息安全。

2．按照《市级融媒体中心总体技术规范》要求，在现已有部分融媒体平台能力，包括融媒体平台基础管理服务（如应用管理、门户管理等）、媒体处理服务（如检索分词库、文件水印、安全访问协议、电视文稿、通稿等）、策划指挥能力（如指挥调度信息呈现能力）、视频制作服务（如音视频编辑的BS编辑工具、移动审片等）升级扩展。

3．按照《市级融媒体中心总体技术规范》要求，平台对外连接能力须支持与省级媒体、县级媒体实现业务对接以达成三级业务协同；平台对内连接能力须实现与数字化电台系统、日报系统、融合媒体发布系统（达州新闻网、达州观察APP等）进行文件和数据的安全交互，系统能够满足网络安全等级保护三级要求。

4．融合媒体超高清（4K）生产平台系统规模及设备参数、数量需求见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

三、超高清（4K）播出系统

1．根据国家广播电影电视总局令（第62号）《广播电视安全播出管理规定》以及《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》的要求设计超高清（4K）播出系统。

2．系统服务端软件、硬件须采用国产化设计，以逐步实现全台信息化硬件、软件的全面国产化，确保自主可控的信息安全，核心的视频服务器、数据库、周边信号链路须采用在线热备设计，二级存储须采用国产化设计的多节点分布式集群架构，存储容量不低于1.5PB，单节点存储阵列读写速率不低于1000MB/s，文件化送播须采用双国产化链路，最大限度保证节目播出安全，提升送播效率。

3．系统须支持技审、上载、垫片、技术监测、5G回传收录、等功能，须支持正常垫片、新闻应急播出，支持超高清及高清信号的延时播出，具备超高清信号接收及解码能力、信号的上下变换、4K视频信号监测、监播、监看、编码、传输等功能。

4．超高清（4K）播出系统规模及设备参数等需求见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

四、达州新闻网及达州观察IT资源扩容

1．根据达州新闻网及达州观察APP业务系统运营需求，需在现有IT资源平台基础上进行IT能力扩容升级，以满足更多业务的运营、更大的用户规模及更多的数据存储与管理需求。

2．IT资源平台中服务端软件、硬件须采用国产化设计，以逐步实现全台信息化硬件、软件的全面国产化，确保自主可控的信息安全。

3．结合现已有部分融合发布平台能力，包括达州观察客户端发布能力、达州新闻网站发布能力、互联网平台发布能力等，现有平台运营良好，已满足市级融媒体建设标准，部分功能建议在现有系统上进行升级，包括升级现有CMS系统部分功能以强化全媒体内容发布能力，扩展活动直播导播、云化导播设备、5G频道满足各类直播活动，增加指挥调度展示系统提升系统业务管理能力。

5．达州新闻网及达州观察IT资源扩容规模及设备参数、数量需求《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

五、网络安全等级保护系统

1．根据总局发布的《广播电视网络安全等级保护基本要求》，增加网络安全设备，与业务系统安全管理能力结合，满足广播电视网络系统安全等级保护三级要求。

2．网络安全等级保护系统专用安全设备包括但不限于防火墙、数据库审计、日志审计、堡垒机、行为管理、漏洞扫描、终端综合安全管理系统等。

3．网络安全等级保护系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

六、超高清（4K）媒体资产管理系统

1．在现有融合资源管理平台基础上进行超高清（4K）媒体资产管理的升级扩展，与融合媒体超高清（4K）生产平台中的资源库进行整合，扩展专业化的编目及编目审核功能，增加蓝光近线存储系统、离线存储内容管理相关设备。

2．近线存储需满足长期数字化资料存储与读取，按照台内内容增长需求，近线存储容量不低于720TB，离线存储柜不能低于7台，可满足台内现有数据资产存放以及未来5年的资产存放需求。

3．超高清（4K）媒体资产管理系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

七、精品节目包装网

1．按照我市电视台专题片、纪录片、品牌栏目、宣传片等精品节目的制作需求，统一设计精品节目包装网络系统，整个系统需具备专业化的精细化剪辑能力、特效能力、调色能力等，还需构架统一的内容资源库以满足不同厂商编辑工具统一素材资源入库、资源调用、工程保存等网络化需求。

2．精品节目包装网系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

八、广播智能播出系统

1．根据国家广播电影电视总局令（第62号）《广播电视安全播出管理规定》，广播播出系统中核心的调音台系统、播控系统需要采用在线热备架构设计，以满足安全播出要求。

2．系统满足按照广播频率部署播出控制设备的能力，建设新闻综合频率融媒体直播间、交通频率融媒体直播间满足节目直播及互动，支持智能化的音频节目播控及内容管理，能实现电台可视化节目输出到新媒体客户端等互联网平台。

3．广播智能播出系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

九、文艺录音室及多声道制作室

1．根据台内对音频艺术作品的制作要求，建设文艺录音室系统，要求建设专业级数字音频工作站系统，满足专业级声音录制、声音模拟、声音修正、声音特效处理等声音加工能力，须提供专业级声音拾取、模拟调音台、监听等设备。

2．多声道制作系统须满足单身到、立体声、环绕声、5.1、7.1等各种类型音频制作，支持数字、模拟音频接口，满足各类声音的监听，须配备音频工作站、音频接口设备、音频监听设备等。

3．文艺录音室及多声道制作室系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

十、超高清（4K）外采设备

1．按照国家广播总局《超高清视频标准体系建设指南（2020版）》、《超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》的要求，超高清（4K）外采设备需满足HDR技术要求，并向下兼容4K—SDR、2K—SDR技术要求。

2．外采设备应充分考虑系统的先进性、稳定性、安全性、完备性、兼容性和可扩展性，兼容4K超高清/高清各类节目制作对内容的要求，还需要考虑融合媒体基于互联网各种发布渠道的内容制作需求。

3．超高清（4K）外采设备系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

十一、3号超高清（4K）多功能智能化演播室

1．根据国家广播总局《电视演播室场景设施设计标准》相关标准要求，3号演播室作为台内融合媒体业务使用的综合演播室，须具备各类节目形态的内容录制能力，具备多机位及相应的配套设备，具备轨道机器人系统，可远程操作摄像机及轨道机器人。须配备信号切换设备、音频设备、信号处理周边设备、录制播放设备、监视设备、图文系统、同步校时系统等，具备可视化增强、混合现实增强等智能化处理能力。

2．3号超高清（4K）多功能智能化演播室系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

十二、4号超高清（4K）演播室系统

1．根据国家广播总局《电视演播室场景设施设计标准》相关标准要求，4号演播室主要用于台内时政新闻栏目的制作，须具高安全、高可靠、高稳定特性，具备多个固定机位和1个云台机位及相应的配套设备，可远程操作摄像机系统。须配备超高清（4K）镜头套件、轨道机器人、提词器系统、录制系统、信号切换设备、音频设备、信号处理周边设备、多画面监看设备、示波器、通话系统、同步校时系统等。

2．4号超高清（4K）演播室系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

十三、5号超高清（4K）演播室系统

1．根据国家广播总局《电视演播室场景设施设计标准》相关标准要求，5号演播室主要用于台内达州全搜索等民生新闻栏目较灵活且多场景的制作，须具高安全、高可靠、高稳定特性，具备多个固定机位和1个云台机位及相应的配套设备，可远程操作摄像机系统。须配备超高清（4K）镜头套件、轨道机器人、提词器系统、录制系统、触摸屏系统、三维可视化交互系统、信号切换设备、音频设备、信号处理周边设备、多画面监看设备、示波器、通话系统、同步校时系统等。

2．5号超高清（4K）演播室系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

十四、6号超高清（4K）演播室系统

1．根据国家广播总局《电视演播室场景设施设计标准》相关标准要求，6号演播室主要用于台内经济栏目的制作，须具高安全、高可靠、高稳定特性，具备多个固定机位和1个云台机位及相应的配套设备，可远程操作摄像机系统。须配备超高清（4K）镜头套件、轨道机器人、提词器系统、录制系统、触摸屏系统、三维可视化交互系统、信号切换设备、音频设备、信号处理周边设备、多画面监看设备、示波器、通话系统、同步校时系统等。

2．6号超高清（4K）演播室系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

十五、超高清（4K）箱载直录播系统

1．超高清（4K）箱载直录播系统主要用于外场活动的直播录播，须满足多种外场使用场景，系统具备可移动化、高度集成化的特性。须配备6套4K摄像机系统、紧凑型切换系统、音频系统、录制播放系统、监视系统、摇臂、图传设备、外用航空箱等设备。

2．超高清（4K）箱载直录播系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

十六、广播直播车系统

1．根据国家广电总局发布的《数字电视转播车技术要求和测量方法》相关要求，进行广播直播车系统的统一规划和设计，满足台内电台音频节目直播、录制使用；须配置音频源接收、音频处理、发射传输、扩声设备、时钟系统等。

2．车体应采用满足广播直播及融媒业务的中型箱式客车车体，车体应为行业主流使用品牌，改装含车体改装、配电、空调、内饰、桌面等，还应包含公告及送车服务。

3．广播直播车系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

十七、超高清（4K）转播车系统

1．根据国家广电总局发布的《数字电视转播车技术要求和测量方法》相关要求，进行超高清（4K）转播车系统的统一规划和设计，满足台内节目直播、录制使用；系统采用12G基带技术体系，讯道设计不低于8+2（8套系统摄像机系统、预留2个通道），切换控制系统、录制系统、包装字幕系统、传输系统、多画面监视系统、矩阵系统、音频系统、通话系统、数字电控摇臂系统、电源系统等。

2．车体应采用满足广播电视台各类活动及节目直播、录制业务，应采用大型箱式车体，车体应为行业主流使用品牌，改装含车体改装、配电、空调、内饰、桌面等，还应包含公告及送车服务。

3．超高清（4K）转播车系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

十八、演播室舞美灯光

1．根据国家广播总局《电视演播室场景设施设计标准》相关标准要求，设计要求满足台内1号演播室、2号演播室、3号演播室、4号演播室、5号演播室、6号演播室、文艺录音室、电台直播间对舞美、灯光及相关配套设备的使用需求。

2．灯光控制台部分演播室需要主备设计，各个演播室、直播间等具体的光路需求根据节目使用需求及场地进行设计；1000平、400演播室需要配置特效灯光设备；舞美灯光设备需要配置完善的设备维护维修配套设备。

3．演播室舞美灯光系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

十九、办公电脑及软件

1．根据台内业务办公使用需求进行办公IT设备的使用需求梳理，按照国家“十四五”规划和2035远景目标纲要对信息化创新产业的要求，此次需求的办公IT设备及配套软件全部采用国产化计算机及基础软件，满足自主可控的信息安全要求。

2．办公电脑及软件系统规模及设备参数、数量需求见见《达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函》（附件2）。

达州市文化旅游投资有限公司

2023年5月18 日