通川区二小大寨子校区附设幼儿园视频监控管理系统建设需求说明书

建设单位：达州市文化旅游投资有限公司

编制日期：2024年6月

目 录

1、 项目建设背景	1

2、 设计方案	1

2.1视频监控系统	1

2.1.1系统概述	1

2.1.2设计依据	2

2.1.3总体架构图	4

2.1.4前端点位设计	5

2.1.5传输系统设计	5

2.1.6存储系统设计	7

2.1.7监控中心设计	9

2.2广播系统	10

2.2.1、系统组成	11

2.2.2、系统功能	12

3、方案清单	13

- 项目建设背景

现代信息化校园、教育信息化技术给学校教育、教学改革和发展注入了更强劲的动力，为促进中、小学教育的发展打破传教育模式提供了新路径。同时，建设数字化学校，培养具有良好信息素养，能适应数字化社会需要的人才，是符合教育现代化的发展方向的。

通川区二小大寨子校区附设幼儿园为新建校区，学校位于达州市塔坨片区大寨子生态公园，总面积5805.39平方，主要建设内容为教学及辅助用房，活动场地，室外景观、道路，地下停车场等,办学规模为12个班。目前通川区二小大寨子校区附设幼儿园工程建设已进入收尾阶段，为确保校园安全及教学的正常运行，需建设校园监控、广播系统。

- 设计方案

2.1视频监控系统

2.1.1系统概述

智能监控系统基于学校现有网络和新增网络建设实现纯网络化数字架构。系统建设采用全高清摄像头，提供高质量图像。前端监控点视频信号通过IP摄像机直接与网络交换机连接，通过网络与监控中心服务器连接，服务器通过网络为各个授权用户提供图像信息，实现真正意义上的数字化视频传输系统。系统存储采用后端集中存储模式，提高系统视频图像的管理性、预览实时性、控制灵敏性等功能。

为了使智能监控系统更加稳定和方便管理，我们将多个监控子系统合成一套监控系统，由统一的服务器来管理。监控中心保卫处可以对所有图像进行实时浏览、云台控制、录像查询和回放、录像资料下载。在网络上的任何一台计算机只需经管理员授权登陆服务器完成对网络中各监控点的控制及浏览，与传统监控相比具有明显的优势，不需重新布线，且前端监控点扩展方便，只要有网络的地方均可设置监控点。

本次项目设计监控点位球机7个，枪机2个，半球52个，具体点位分布如下：

| 室外 | 一楼 | 二楼 | 三楼 | 四楼 | 总平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球机 |  |  |  |  | 7 |
| 枪机 |  |  |  |  | 2 |
| 半球 | 22 | 16 | 13 | 1 |  |

2.1.2设计依据

公安部关于联合加强中小学和幼儿园安全整治的通知

中小学、幼儿园安全技术防范系统要求

GB-50057-2010         《建筑物防雷设计规范》

GB50254-50259-96      《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB4943-95           《信息技术设备包括电气设备的安全》

GB50303-2015        《建筑电气工程施工质量验收规范》

TSB-67               《无屏蔽双绞布线系统现场测试传输性能规定》

GB 2894-2008    		《安全标志及其使用导则》

GB 50348-2018	 		《安全防范工程技术规范》

GB 50395-2023	 		《视频安防监控系统工程设计规范》

GA/T 75        	《安全防范工程程序与要求》

GA 308	    		《安全防范系统验收规则》

2.1.3总体架构图

智能监控系统从逻辑上可分为监控前端系统、传输系统、视频存储系统、监控中心系统等几部分。

- 系统整体结构拓扑图

监控前端：系统监控前端支持多种类型的摄像机接入，系统配置高清网络枪机、球机等网络设备，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，可直接接入网络并进行音视频数据的传输。

传输系统：传输网络负责将前端的视频数据传输到后端系统。

存储系统：视频存储系统负责对视频数据进行存储，系统配置后端NVR进行数据集中存储。

监控中心：视频解码拼控完成视频的解码、拼接、上墙控制，方案配置视频综合平台实现对前端所有种类视频信号的接入，完成视频信号以多种显示模式的输出。监控中心大屏显示接收视频综合平台输出的视频信号，完成视频信号的完美呈现。

2.1.4前端点位设计

根据学校不同的应用场景，需要选择不同的前端摄像机，以达到最优的视频监控效果。室内场景主要包括学校的教学楼、活动室、食堂、监控中心等具体建筑的内部场景，各建筑内部场景主要包括出入口、走廊、楼梯口、教室内部、食堂内部、监控中心内部等不同位置。

室外场景主要是包括消防通道、学校大门、周界等。

2.1.5传输系统设计

随着校园IP网络摄像机的大规模应用，网络建设至关重要，只有对网络进行有效的合理设计规划，校园的网络视频监控系统才能更有效稳定安全的运行。视频监控承载网相对于比较传统的数据网络还是有很大的区别，这也是由IP网络监控的特点决定的，与传统的数据型网络相比，IP视频监控系统具有带宽要求高、转发性能好、转发的是需低延时视音频等特点，网络设计的是否合理也直接决定了监控图像的实时性、稳定性和安全性。综合校园视频监控的特点，我们在建设校园网络时应满足以下要求：

- 网络带宽可以满足视频传输的高带宽的要求；

- 网络可靠性可以满足视频监控7*24小时高负荷的要求；

- 网络系统要具有很高的安全性；

- 校园网络系统必须它的经济性；

校园网两层组网架构

校园监控传输网络支撑着整个视频监控系统的信息通道，其核心是能够提供满足相应要求的传输带宽，且具有路由冗余能力。校园网络应该是功能层次分明的网络，要求有灵活的扩展能力、升级能力、可管理性和很高的安全性。整个网络的负载主要是有实时视频流和存储流决定的，各种控制指令及网络管理信息不大，不过优先级相对较高。

目前校园网络较常用的校园组网方式有两种：三层组网和二层组网模式。我司采用二层组网方式来构建学校的监控专网。

针对校园专网，二层组网有如下优势：

- 网络带宽收敛；

- 组网简单、管理方便；

- 节点减少的同时也减少了视音频的延时；

- 实现Qos更简洁。

- 核心层：

网络主干部分称为核心层，核心层的主要目的在于通过高速转发通信，提供可靠的骨干传输结构，因此核心层交换机应拥有更高的可靠性，性能和吞吐量。

核心层交换机通常是整个视频网络的数据转发的中心，连接网络视频监控用户端应用的平台设备（如存储备份、解码显示设备、客户端工作站等），因此对它的冗余能力、可靠性和传输速度方面要求较高，同时要具备强大的管理能力。

- 接入层：

接入层通常用于连接网络摄像机及视频编码器等前端设备，接入层向上与汇聚层级联，提高前端边缘设备的部署范围。接入层交换机性能要求不高、成本较低、端口密度高，通常以100M网口前端设备提供接入，若前端设备采用POE供电，交换机还需支持POE供电功能。对于接入交换机来说，向下连接的摄像头端口百兆、千兆没有本质的区别，但是上行建议采用千兆上行。

2.1.6存储系统设计

校园监控存储系统旨在建设一个可行的、先进的、成熟的、高可靠、高可用、易维护、高安全、高开放、高性能、灵活可扩展、易管理的存储平台，保证各监控应用系统高质量地提供连续稳定不间断的服务。

在校园监控存储系统项目的建设中，作为核心基础设施的存储系统，应当达到以下主要目标：

- 要求在连续写环境下实现随机读的快速处理；

- 存储系统要求可靠性高，稳定性强，支持7*24小时不间断工作；

- 采用高性能高可靠性成熟的存储架构，同时满足视频数据存储空间需求；

- 系统方案设计适用于多台主机和存储系统连接,并且确保无单点故障；

- 系统可管理性强，管理方式简单，易操作，系统具有自动恢复功能,在断电后能够迅速重新启动；

- 实现监控中心核心业务的连续可用性和数据保护以及设备级的快速灾难恢复；

- 数据实现统一管理，针对重要的视频数据可进行快速备份恢复及数据归档和迁移管理；

- 支持在海量视频数据中的在线快速读取所需视频录像；

寻求性价比最佳的存储产品，降低总实施成本，目前学校监控系统设计的存储时间为30天。

2.1.7监控中心设计

监控中心是整个学校视频监控系统的核心，其作用是实现整个学校的视频影像资源的控制及显示，并对视频图像资源进行统一管理和调度。

中心机房的存储设备进行视频影像的集中存储及调用，视频控制器实现对视频影像的解码上墙及显示屏幕拼接控制，通过平台及控制键盘进行视频影像的控制轮询显示灯，实现中控中心对整个校园的可视化监控管理及系统联动指挥调度的中心点管控。

学校本次显示大屏采用2台55寸液晶显示器。

功能效果：实现模拟视频、计算机信号、高清数字信号、网络流媒体信号的单屏、漫游、局部全屏功能。

2.2广播系统

通川区二小大寨子校区附设幼儿园广播系统分为室内广播和室外广播两个大区域，室内广播又分为教室区域、公共区域以及办公区域。

校园广播系统主要用于满足学校日常管理和教育活动的需求，包括但不限于升旗、眼操、通知、广播操、运动会等日常校务管理，以及多媒体教学和紧急情况下的紧急广播。

校园广播系统是每个学校不可缺少的基础设施之一，它以其实用性、经济性、便捷性被各类学校广泛应用。这些系统不仅用于各种公共场合，如举行全校的活动、通知、升国旗、课间操、播送课间音乐、表扬先进、召开全校大会等，还随着现代信息技术的不断发展，多媒体教学在广大中小学的不断普及，利用广播系统进行语音教学的需求在不断的增加，特别是音乐铃声的普及，英语听力考试的实施等，对现行广播系统的功能容量、音质、智能化水平等提出了更高的要求。

校园广播系统分为多个子系统，包括室内广播系统、室外广播系统、定时广播系统、紧急广播系统等，以满足校园的多样化需求。室内广播系统主要用于教室、办公室、图书馆等室内场所，提供通知、考试广播、音乐播放等服务。室外广播系统则主要用于操场、篮球场等室外场所，提供通知、音乐播放等服务。定时广播系统用于对校园各分区进行课间铃声、眼保健操等功能性广播。紧急广播系统则用于紧急情况下的全校范围紧急广播。

随着技术的飞速发展，校园广播系统已经经历了单分区系统、手动控制多分区系统，再到目前最先进的微机控制全自动多分区系统等几个发展阶段，已从传统的单纯播放磁带、领导讲话，发展到现在与多媒体技术相结合，从传统的单一模拟播放发展到今天的全数字多音源智能分区或逐点控制播放，成为校园文化建设和教学管理的一个重要工具，是学校重要的硬件基础设施。通过计算机自动播放音乐，代替了传统刺耳的电铃声，烘托出了一种文雅、宁静的教学文化氛围，能够减轻学生的心理负担，有利于提高学习效率。学校对于校园广播系统要求稳定可靠，功能强大，音质清淅，操作方便，自动播放，分区控制，智能化程度高，能提供个性化设计服务。

智能分区广播系统，实现自动广播。根据不同单位或单元的具体需要，通过编程实现其广播信息服务, 具有自动编程广播及分区广播功能, 对任意广播终端各区，实现任意区域控制和进行手动或自动智能广播控制。本系统采用可视中文菜单提示界面显示，设计美观、动感性强、人机对话界面良好，易学易用，操作简单，一目了然。广泛用于学校、住宅小区、宾馆大楼、企事业单位、广场广场等特殊单位。

2.2.1、系统组成

广播系统设备包括：信号源、输入处理设备、功率放大设备、扬声器、输出切换单元、线路接口单元、电源、结构安装总成等。

2.2.2、系统功能

- 智能定时、分区广播功能：通过软件编程实现定时、分区广播，系统提供8组事件组，自定义编辑定时播音内容，自动播音，按照每周循环，可设置特殊任务；

- 手动全区、分区广播功能：通过对智能中心机面板按键的操作，可实现全区、分区广播功能；

- 分区拓展功能：自带6路分区，也可通过RS232控制接口外接分区器，实现16路分区；

- 电源管理功能：智能中心机内置3路可编程控制电源接口，并可外控电源时序控制器进行扩展；

- 报警广播功能：只需一路24V信号或者短路信号，便可实现全区报警功能；

- 一键紧急播音功能：智能中心机面板带红色醒目按键，按下后实现全区紧急播音功能；

- 收音机存台功能：智能中心机内置收音机模块，自动搜台记忆功能，可实现40个FM电台频率记忆存储；

- 电话遥控功能：智能中心机与市话接口控制器连接则可实现电话远程全区、分区广播和远程电话遥控执行任务功能；

- 远程遥控功能：智能中心机与无线遥控套件配合，可实现无遮挡1000米范围内远程遥控执行任务的功能；

- 系统中，远程遥控功能和电话遥控功能，二者选其一；

- 系统监控功能，监视主备切换器、功率放大器等。

3、方案清单

| 通川区二小大寨子校区附设幼儿园视频监控管理系统清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 1、高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.01lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2、支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）； 3、字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）； 4、具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66； 5、须支持接入达州市教育监控平台系统，并提供能进行无缝级联的承诺书原件（提供承诺函原件，格式自拟）。 | 52 | 台 |
| 2 | 高清网络智能球机 | 1、网络高清智能球机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码，支持≥22倍光学变倍，最大焦距≥135mm，最低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx；支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； 2、支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪； 3、支持人脸抓拍，至少支持最佳抓拍和快速抓拍模式，支持监控画面中≥30张人脸进行检测、框选、跟踪及抓拍，抓拍图片模式至少包括人脸照、半身照、全身照、自定义；应支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）； 4、静电放电抗扰度不低于GB/T17626.2-2018中试验等级4级的规定，工频磁场抗扰度不低于GB/T17626.8-2006中等级5级规定，阻尼振荡磁场抗扰度不低于GB/T17626.10-2017中等级5级规定，电压暂降抗扰度不低于GB/T17626.11-2008中3类的规定，短时中断抗扰度不低于GB/T17626.11-2008中3类的规定；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）； 5、内置≥1个网口、≥1个存储卡接口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，内置补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m，防护等级不低于IP66； 6、须支持接入达州市教育监控平台系统，并提供能进行无缝级联的承诺书原件（提供承诺函原件，格式自拟）。 | 7 | 台 |
| 3 | 高清网络智能枪机 | 1、枪型双通道智能摄像机，具有≥2个视频通道，细节通道分辨率和帧率≥3840×2160、25帧/秒，内置不小于4倍电动光学变焦，最大焦距≥32mm，最低照度彩色≤0.002Lux、黑白≤0.0002Lux，支持GB35114-2017标准； 2、不少于3个镜头和3颗图像传感器，细节通道靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置不少于2颗GPU、CPU、NPU一体化芯片，内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，采用金属外壳；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 3、全景通道由不少于2路独立采集通道拼接而成，水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°，分辨率不小于3600x1600；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 4、支持全结构化抓拍功能，至少支持人体结构化（至少具有上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别）、非机动车结构化（至少具有上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别）、机动车结构化（至少具有车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车辆子品牌属性识别）功能； 5、支持同时检测≥60张人脸，比对模式支持前端人脸比对，支持≥10个人脸库，支持≥15万张人脸名单导入，支持不同人脸库不同时间布防。应支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 6、内置双CPU分别运行操作系统，双操作系统支持并行运行，独立完成任务调度，支持分别对不同通道的数据进行视音频编解码、智能分析等，进行流媒体数据交互，监控多通道场景；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 7、支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况； 8、支持监控场景无目标时，补光灯低亮，检测到目标后，自动将补光灯调至高亮，目标消失后自动恢复为低亮状态，支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报； 9、支持瞳孔亮斑消除功能，白光补光情况下，应能消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑； 10、具有≥1个1000M以太网口，支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，不少于1个RS-485、1个音频输入、1个音频输出、2个报警输入、2个报警输出接口，细节通道补光距离≥50米，全景通道补光距离≥30米，防护等级≥IP67。 11、须支持接入达州市教育监控平台系统，并提供能进行无缝级联的承诺书原件（提供承诺函原件，格式自拟）。 | 2 | 台 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 1、采用嵌入式设计，19英寸标准机箱，支持≥32路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥256M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥12路1080P视频同时解码输出； 2、支持≥8路图片流人脸识别，支持≥10张/秒人脸比对报警，支持≥16个人脸名单库，总库容≥5万张，支持人脸签到、人脸考勤、人脸1V1比对、以脸搜脸、按属性检索等功能，支持≥2路视频流周界分析； 3、支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像； 4、内置不少于9个SATA接口，支持接入16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）； 5、支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机，支持联动录像、抓拍图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，支持按通道、时间、类型检索报警图片，支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）； 6、支持接入≥32路支持高空抛物行为检测的IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）； 7、支持语音播报功能，支持导入不同的语音文件，关联不同人脸库播放不同的语音，支持播报语音文件，支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）； 8、不少于2个HDMI和2个VGA输出接口，≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3、0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥2路DC12V输出接口，≥8路报警输入、≥4路报警输出接口。 | 2 | 台 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 8TB，3.5英寸SATA3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 支持3年有限质保服务 | 5 | 块 |
| 6 | △视频综合管理平台 | 1、集成综合管理平台，具有视频、门禁、可视对讲、停车管理、人员布控、人车智能搜索、人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理、视频质量诊断业务，支持测温防疫、高空抛物事件、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗等智能报警事件； 2、内置平台和存储2个独立的主板和系统，≥32GBDDR4内存，≥5个SATA接口，≥2个HDMI，≥1个DP接口，≥4个千兆网口，≥4个USB接口； 3、支持≥300路视频，≥50个门禁，≥1500户可视对讲，≥1万人员，≥4车道，≥200个防区管理，支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配，每个人员至少支持人脸、指纹、卡； 4、支持以脸搜脸、人体查询、车辆查询、人车轨迹查询等智能应用功能，支持上传图片并识别图片中人脸、人体和车辆目标，支持选择人脸、人体和车辆搜索符合目标的抓拍记录并展示轨迹； 5、支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索； 6、支持自动在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 7、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价，采集方式包括但不限于：通过采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息；通过APP方式采集人脸照片；通过人证比对设备离线或在线采集人脸照片；通过平台批量导入人脸照片，支持验证照片命名、大小和质量是否符合要求；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）； 8、支持多类数据自定义扩展，包括但不限于门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）； 9、支持电视墙场景管理和场景切换，支持对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，支持在iPad或其他平板电脑上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 10、支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 11、须与用户现有视频图像综合应用平台、人脸大数据平台可互联互控、无缝对接，并能与市公安局视频图像综合应用平台无缝级联的承诺书原件（提供承诺函原件，格式自拟）。 12、支持对监控点、编码设备的在线状态进行巡检，支持以统计图方式展示巡检结果，支持监控图像视频质量诊断，支持图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换等；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）； 13、支持GB/T28181-2011/2016协议上下级平台级联，并能提供对外API接口； 14、须支持接入达州市教育监控平台系统，并提供能进行无缝级联的承诺书原件（提供承诺函原件，格式自拟）。 | 1 | 台 |
| 7 | 室外监控防水电源 | 1、名称：室外监控防水电源 2、参数：输入电压：AC100V-240V，输出电压：DC12V 3、规格：综合考虑 4、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 2 | 个 |
| 8 | 监控立杆 | 1、名称：摄像机立杆 2、参数：高3.5m,带支臂，含地笼、避雷针、接地、地面开挖、立杆及回填等。 3、规格：综合考虑 4、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 7 | 根 |
| 9 | 枪机定制支架 | 1、名称：枪机定制支架 2、参数：金属材质，材质厚度1.0mm，用于枪机固定安装。 3、规格：综合考虑 4、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 2 | 个 |
| 10 | 楼层机柜 | 1、名称：楼层机柜 2、参数：框架≥1.0mm厚冷轧钢板，立柱≥1.5mm厚，钢化玻璃门。 3、规格：综合考虑 4、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 1 | 台 |
| 11 | 16口交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个； 2、交换容量≥36Gbps，包转发率≥26.78Mpps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖投标人鲜章； 4、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV 5、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖投标人鲜章； 6、提供国家自愿性认证CQC认证书复印件，加盖投标人鲜章； 7、提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖投标人鲜章； | 1 | 台 |
| 12 | 24POE口交换机 | 1、支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备； 2、支持PoE供电口≥24个，整机POE输出功率≥370W,单口最大输出功率≥30W； 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 4、支持MAC地址容量≥8K； 5、为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。 6、支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7、支持静态链路聚合 8、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 9、支持支持DHCPSnooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 10、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 11、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 12、支持防雷等级≥6KV 13、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明并加盖投标人鲜章，保留测试权力； 14、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 15、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件或手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图 16、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图并加盖投标人鲜章，保留测试权力； 17、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，加盖投标人鲜章，保留测试权力； 18、提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖投标人鲜章； 19、提供国家强制认证CQC认证书复印件，加盖投标人鲜章； 20、工作温度范围-0ºC~50ºC，提供官网截图并加盖投标人鲜章。 | 3 | 台 |
| 13 | △核心交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，标准1U设备； 2、交换容量≥396Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 4、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速，提供官网截图证明并加盖投标人鲜章; 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图证明并加盖投标人鲜章； 6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图证明并加盖投标人鲜章； 8、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，提供功能截图及网管平台软件产品登记测试报告并加盖投标人鲜章； 9、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，加盖投标人鲜章； 10、提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖投标人鲜章； 11、提供国家强制认证CCC认证书复印件，加盖投标人鲜章； 12、工作温度范围-0ºC~50ºC，提供官网截图并加盖投标人鲜章。 | 1 | 台 |
| 14 | #监视器 | 1、面板尺寸55英寸； 2、亮度≥300cd/m²； 3、支持的分辨率≥1920×1080； 4、信号输出：内置喇叭、Audioout； 5、信号输入：VGA(D-Sub)≥1、HDMI≥2、USB多媒体≥2、Audioin≥1。 | 2 | 台 |
| 15 | 安全设备 | 1、网络层吞吐量≥1.09Gb，应用层吞吐量≥885Mb，带宽性能：58Mb，准入终端数≥99，每秒新建连接数≥597，最大并发连接数≥30000；规格：1U，内存≥4G，硬盘容量≥128GSSD，电源：单电源，千兆电口≥4个； 2、支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能； 3、指定用户必须用AD域账户登录操作系统，否则禁止上网； 4、支持DNS代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至指定线路； 5、支持攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等； 6、支持细致的管理员权限划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限； 7、支持丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况；（提供产品功能截图，并加盖投标人鲜章） 8、支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议； 9、针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；（提供产品功能截图，并加盖投标人鲜章） 10、支持用户信息自管理Web界面，终端用户可以自己修改当前账号的绑定手机、绑定邮箱、密码等信息；支持用户可查看和管理到当前账号的终端绑定关系； 11、支持针对特权用户配置免认证key、免审计key、免控制key； 12、支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、H3CIMC/CAMS、锐捷SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录； 13、支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证。 14、支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证；（提供产品功能截图，并加盖投标人鲜章） 15、支持二维码认证，担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、担保人扫码审核三种模式； 16、支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略；（提供产品功能截图，并加盖投标人鲜章） 17、支持代理控制功能，不允许使用外部HTTP代理，不允许使用外部Sock4/5代理，不允许在HTTP，SSL一些的标准端口上使用其他协议；（提供产品功能截图，并加盖投标人鲜章） | 1 | 台 |
| 16 | 终端安全管理系统 | 1、要求提供1套服务端及至少10套PC端模块授权； 2、支持管控国产化操作系统终端，下发基本策略，配置病毒查杀、实时防护、桌面管控等策略，处理国产化终端发生的威胁事件； 3、采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能； 4、支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量； 5、支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析；（提供产品功能截图，并加盖投标人鲜章） 6、支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面；清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示； 7、支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测； 8、基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御； 支持一键拦截已安装软件的恶意广告弹窗，可在客户端查看拦截记录，包括拦截内容、拦截次数等； 9、支持对USB存储设备设置基于设备ID的白名单，允许白名单设备使用；提供设备ID识别工具； 10、支持与同厂商的网络防火墙进行安全联动，管理员可以在网络防火墙管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态、结果并进行处置，支持在管理平台查询和统计联动信息； 11、支持针对管理控制中心性能，安全事件，勒索病毒事件等邮件告警；（提供产品功能截图，并加盖投标人鲜章） 12、支持端控安全环境检测、免端流量环境监测，对终端安全管理软件安装情况进行检查、对未装端的用户进行隔离及修复处置（提供产品功能截图，并加盖投标人鲜章） 13、支持远程控制管控终端桌面的功能，便于管理员能够及时对存在故障的终端进行维护； 14、提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数；（提供产品功能截图，并加盖投标人鲜章） | 1 | 套 |
| 17 | 控制器 | 1、≥2U机架式 2、核心芯片≥3.1GHz主频6核12线程，12M缓存。 3、≥8G+1000G+2G 4、显示接口≥1*DVI-D，≥1*VGA，≥1*HDMI。 5、接口≥2*USB3.0，≥2*USB2.0。 | 1 | 台 |
| 18 | 网络机柜 | 1、42U，尺寸：≥600*800*2000； 2、黑色，前门钢化玻璃，后门六角网孔，全部使用优质SPCC冷轧钢制作，内立柱厚度≥1.5mm，外立柱≥1.5mm，安装梁厚度≥1.5mm，层板厚度≥1.0mm,框架≥1.0mm；配件袋含：千斤顶4个，内六角螺丝若干，静音滚轮4个，接地柱1个，内六角扳手1个 3、含托盘，风板; 4、其它：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 1 | 台 |
| 19 | 操作台 | 1、名称：操作台 2、尺寸≥1200*750*700 3、性能最低要求：定制 4、安装方式：机房内安装 5、本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 6、其它：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 1 | 套 |
| 20 | 监控防水箱 | 1、名称：监控防水箱 2、参数：尺寸≥300*400*160，不锈钢材质，防水、防锈、耐腐。 3、规格：综合考虑 4、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 1 | 个 |
| 21 | 光纤收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、参数：单模单纤，千兆3KM铁壳。 3、规格：综合考虑 4、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 1 | 对 |
| 22 | 终端盒 | 1、名称：光缆终端盒 2、参数：4口,含法兰、LC尾纤、法兰盘 3、规格：综合考虑 4、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 1 | 对 |
| 23 | 光缆 | 1、名称：6芯单模光纤 2、规格：6芯 3、光缆其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4、敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5、含光缆熔接,尾纤,跳线，光纤检测等 6、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 260 | 米 |
| 24 | 钻孔、开槽 | 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，含预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、钢丝网或玻纤布恢复，含涂油刷漆防腐等 | 12 | 个 |
| 25 | 网线 | 1、规格：CAT.6UTP 2、其它技术参数：外保护层/护套类型综合考虑 3、敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 4、含水晶头制作安装综合考虑 5、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 3300 | 米 |
| 26 | 电源线 | 1、配线形式：管内、线槽、桥架内综合考虑 2、型号、规格：RVV-2*1.5 3、材质：铜芯 4、本项目双色线价差考虑在综合单价内,阻燃等级综合考虑 5、本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终由现场实际实施材质据实结算 6、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 620 | 米 |
| 27 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC阻燃管 3、规格：PVC16，优质阻燃冷弯 4、配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内、预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内、埋地等） 5、安装部位：综合考虑 6、含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装、引线等综合考虑 7、接地：综合考虑 8、配管支（吊）架：含支吊架综合考虑 9、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 1600 | 米 |
| 28 | 后备主机 | 1.纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量30kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U。 2.兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示(可手动或自动模式)。 3.为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进单出、三进三出，交货时该功能现场验证。 4.UPS主机尺寸应满足：宽度≤440mm，深度≤680mm，高度≤130mm。 5.具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生,有效地规避非专业人员碰触或误操作导致电源关键等情况发生。须提供生产厂家制造商获得的防误操作电源设备的佐证材料。 6.数字化并机：并机通讯接口板采用SLOT插槽设计，单机和并机可灵活切换，方便备库存，支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；支持用户无须拆机现场单机升级成并机。 7.高性能指标： （1）整机UPS效率： 100%阻性负载：≥96% 50%阻性负载：≥96% 30%阻性负载：≥96% （2）输出功率因素： 输出有功功率应＝额定容量×1kW/KVA即输出PF＝1，输出端可带更多负载。需提供所投产品系列的第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检验报告复印件。 （3）输入电流谐波： 100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%， 30%非线性负载：＜11%； 30%非线性负载：＜11%； （4）过载能力：UPS逆变器具备较强过载能力：125%负载维持15分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性。 8.电池直流电压输入范围：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V连续可调），现场配置灵活。 9.具备大充电电流，充电电流最大可增至20A，缩短充电时间。 10.安全保护：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护。 11.智能化管理： （1）具备开机密码管理功能；享受原厂服务。 （2）用户日志记录：记录用户设置操作记录，数据可通讯导出； （3）电池管理功能：UPS主机具备直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成预外掉电； 12.UPS主机应满足在高海拔2000米内使用且不降额，满足高海拔地区用户的使用需求，无需加大规划ups容量，降低初始投资成本，需提供制造厂家佐证材料。 13.支持选配RS232、干接点、SNMP等多种通讯卡，应用灵活。通讯协议转换卡技术平台具备锂电池监控接入技术可行性。 14.UPS应具有电池定压回溯在线检测测试方法，UPS系统电池电流采样调理模块对电池的放电电流进行采样及滤波处理，实现对电池在线式恒流测试,大大节约了测试成本,且测试精度更高,量化电池性能,测试结果更直观。需提供佐证材料。 15.为符合国家相关绿色节能政策导向，保障产品绿色节能可靠运行，有利于循环经济发展、节能减排（减少污染排放）、保护生态环境、有益不损害人体健康、节约资源能，产品具备质量先进、环境性能领先、环境效益突出、用户满意，具有较强市场竞争力等特点，需提供制造厂家绿色之星认证证明材料。 | 1 | 台 |
| 29 | 免维护铅酸蓄电池 | 1、蓄电池采用≥12V-38AH免维护铅酸蓄电池。 2、每组蓄电池必须配备1个直流空开。 3、所投蓄电池必须为生产厂商自主设计、自主生产品牌产品，不接受贴牌产品。 4、采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。设计寿命38AH以下规格高达寿命5年，38AH及以上寿命高达10年。 5、免维护的专业设计 采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 6、极小的自放电电流 用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 7、极宽的工作温度范围 电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 8、合理的安装和结构设计 最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。 9、需提供蓄电池“抗震性能合格证”复印件。 | 32 | 只 |
| 30 | 绝缘电池柜 | 1、黑色绝缘拼装式电池柜， 2、电池柜材质2.0mm厚度板材， 3、可放置32只38AH电池， 4、电池柜内层需喷涂防锈漆， 5、含电池组开关。 6、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 1 | 套 |
| 31 | UPS输入输出线材 | 1、名称：线材 2、参数：10平方铜芯，国标线、带运输、安装 3、安装工艺：接头处采用烙制平滑，采用优质绝缘材料 4、规格：综合考虑 5、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 210 | 米 |
| 32 | UPS配电箱 | 1、定制UPS配电箱 2、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 1 | 套 |
| 二、广播系统 |  |  |  |  |
| 33 | 智能中心机 | 1、标准2U高度机柜式设计，192×64带背光点阵屏，采用高性能处理芯片，实现超强的编程自动控制，人性化的设计，操作简单方便。设有快捷键，轻松实现手动播音音源选择功能； 2、1路话筒接口，带48V幻象供电，面板有话筒音量调节旋钮，带话筒默音旋钮，可以调节默音深度； 3、1路市话输入RCA接口、1路辅助输入RCA接口，1路线路RCA输出，1路录音RCA输出； 4、面板上有高低音调节旋钮，MP3、FM音量调节，手动播音切换按键，总音量旋钮，带USB接口和外接SD卡（标配16G）； 5、具有一键式紧急广播功能；具有短路信号和24V信号触发全区报警功能； 6、内置收音机模块，可存储40个FM电台； 7、自带六分区，可外接分区器，实现十六路分区； 8、三路电源管理；可外接电源时序器，实现十六路电源控制； 9、话筒输入灵敏度：-36dB；线路输入灵敏度(单通道输入) ：-6dB。 10、辅助输入频率响应：40Hz-18KHz±3dB；话筒输入频率响应：100Hz-15KHz±3dB； 11、总谐波失真：≤0.1%； 12、线路/录音输出：775mV±40mV； 13、信噪比：>80dB(A计权)； 14、话筒幻象电源：48V±3V电压适应范围； 15、AC150V~AC250V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 34 | 前置放大器 | 1、≥13路输入通道：包括常规话筒输入：≥TRS6.35×5，紧急话筒输入：≥TRS6.35×2，消防信号输入：≥TRS6.35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6.35×3、RCA×1。2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号。3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制。4、▲具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。（提供实物设备的图片以证明此功能）5、带钟声提示功能，且钟声音量可调。6、带LED信号输入指示灯；5段LED灯指示输出信号强度。7、输入灵敏度：线路及报警：-8dB（300mV）；话筒：-36dB（13mV）；紧急话筒：-34dB（15mV）。8、输出电压：线路输出：0db（775mV）±1dB/620Ω；录音输出：0db（775mV）±1dB/10KΩ。9、应急话筒启控阀值：5mV。10、输入阻抗：＞10KΩ。11、音调特性：低音100Hz（±10dB±2dB）；高音10KHz（±10dB±2dB）。12、频率响应：线路：30Hz—20KHz±4dB；话筒：40Hz—16KHz±4dB。13、总谐波失真：40Hz—16KHz≤1%14、噪声：≤0．5mV(整机)A计权15、信噪比：话筒≥70dB；线路≥80dB16、电源电压范围：180V～240V 50Hz | 1 | 台 |
| 35 | 壁挂音箱 | 1、壁挂音箱采用一只优质5吋中低音和一只高音扬声器，二单元二分频； 2、具有外型美观，安装方便，可靠性高，传输距离远，保真度高，使用方便等特点； 3、外形为弧型，安装方式为壁挂式安装； 4、可广泛应用于学校，车站，码头，宾馆，机场及体育馆等播音场所； 5、额定功率：6W； 6、输入电压：100V； 7、频率范围：120Hz-15KHz(±15%)； 8、灵敏度：88dB±3dB； 9、尺寸：275×185×130mm。 | 25 | 只 |
| 36 | 吸顶喇叭 | 1、塑料盆架，弹簧压片系统，安装方便； 2、使用于办公室、走廊、酒店等； 3、额定功率：6W； 4、输入电压：100V； 5、频率范围：120Hz-15KHz； 6、灵敏度：90±3dB； 7、尺寸：Φ175×60mm； 8、开孔尺寸：Φ150mm； 9、重量：0.5Kg。 | 21 | 只 |
| 37 | 室外防水声柱1 | 1、外观美观，产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用； 2、安装方便灵活； 3、喇叭单元采用两分频设计； 4、输入电压：100V； 5、额定功率：60W； 6、频率响应：130Hz-18KHz (±10%）； 7、灵敏度：89dB ±3dB； 8、最大声压级：107dB±1dB； 9、喇叭单元：LF：5"×4；HF：1"高音； 10、外形尺寸：689×155×134(H×W×D)mm | 3 | 只 |
| 38 | 室外防水声柱2 | 1、外观美观，产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用； 2、安装方便灵活； 3、喇叭单元采用两分频设计； 4、输入电压：100V； 5、额定功率：30W； 6、频率响应：130Hz-18KHz (±10%）； 7、灵敏度：89dB±3dB； 8、最大声压级：104dB±1dB； 9、喇叭单元：LF：5"×2；HF：1"高音； 10、外形尺寸：413×155×134(H×W×D)mm。 | 3 | 只 |
| 39 | 教室功放 | 1、D类数字功率放大器。 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 3、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 4、输出功率：500W（100V定压输出）。 5、频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)； 6、信噪比：≥90dB（A计权）； 7、输入灵敏度：775mV±50mV； 8、总谐波失真：80Hz-16KHz<1%； 9、电源：交流220V/50Hz ±10%： | 2 | 台 |
| 40 | 过道功放 | 1、D类数字功率放大器。 2、MP3解码模块支持USB/Bluetooth播放功能。 3、具有3路话筒（TRS6.35）输入、3路线路输入，1组录音输出，其中话筒、线路独立音量调节以及话筒高、低音独立调节功能，Mic1-3具有+48V幻像供电选择开关，Mic1具有默音可调功能。 4、总音量调节。 5、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 6、输出功率：150W（100V定压输出） 7、输入灵敏度 ：线路（L+R）：150mV±30mV 话筒：（17mv±5mv） 8、音调调节 (低频:100Hz ±10dB（±2dB）, 高频:10KHz ±8dB（±2dB）） 9、频率响应： 100Hz~16kHz (+2/-6dB)； 10、总谐波失真：80Hz-16KHz≤1%； 11、信噪比：话筒 ≥55 dB （A计权） 线路 ≥76 dB（A计权）。 | 1 | 台 |
| 41 | 有线会议话筒（带提示音） | 1、带音乐前奏音功能，提前吸引听者注意； 2、金属外壳设计，可有效屏蔽射频干扰； 3、轻触式开关，手感舒适，外观设计新颖，品质卓越； 4、红色工作指示光环灯，工作状态一目了然； 5、优质驻极体心形指向音头，配以高保真外围电路，声音纯真； 6、配3C认证电源，或9V层叠电池供电，任意选择； 7、适用于商场，超市，车站，码头、银行等使用环境； 8、换能方式：电容式； 9、指 向 性：心型指向； 10、频率响应：40Hz-18KHz； 11、输出阻抗：600Ω±30%； 12、MIC灵敏度：-39dB±3dB； 13、前奏音灵敏度：-50dB±2dB； 14、供电电压： DC12V(外置电源)或9V(层叠电池)； 15、音频线长度：10m。 | 1 | 只 |
| 42 | 一拖二无线话筒 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 技术参数： 1、载波频段: UHF530-690.000MHz（常规：640.000MHz-690.000MHz） 2、单机频带宽度：50MHz 3、单机频道数量：2000个 4、频率间隔：25KHz 5、音频灵敏度：-48±3dB 6、综合S/N比：>100dB(A) 7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 8、综合T.H.D.：<0.5%@1kHz 9、频率响应：65Hz-15kHz 10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出 11、发射器拾音头：动圈式 12、发射器供电方式：两节AA电池 13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率） | 1 | 套 |
| 43 | 有源对数周期天线 | 1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失； 2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上； 3、可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为有源对数周期天线，需要接收机能够提供8-12 伏直流偏压； 4、该天线为单指向性天线，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 技术参数： 1、适用频宽范围：500MHz-850MHz 2、步进增益总增益量：0-18dB±2dB 步进量：±1dB 3、步进衰减总衰减量：0-9dB ±2dB 步进量：±1dB 4、天线阻抗：50Ω 5、天线增益：3-5dB 6、驻波比：≤2.5:1 7、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角），120°(水平面） 8、连接插座：TNC母座×1 9、电流消耗：约60mA/DC 8V 10、电源：TNC母座须提供偏压电源DC 6-10V | 1 | 对 |
| 44 | 广播线 | 2*2.0 | 2200 | 米 |
| 45 | 广播线 | 2*1.5 | 1500 | 米 |
| 46 | 辅材 | 1、名称：水晶头、电工胶带、膨胀螺丝、胶塞、管卡、线卡、扎带等。 2、规格：综合考虑 3、其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 1 | 批 |
| 47 | 措拖费 | 安装高度在4米至6米左右、脚手架搭建租赁、搬运、安全施工措施费、高空作业措施费、环境保护费、已完工设备保护费。注：现场施工作业人员必须具有高处作业证。 | 1 | 项 |
| 48 | 系统集成 | 系统集成费根据相关文件规定，本项目系统集成费按5%计取。 | 1 | 项 |