通川区实验小学五里店校区视频监控管理系统建设需求说明书

建设单位：达州市文化旅游投资有限公司

编制日期：2024年6月

目录

1、项目建设背景	1

2、设计方案	2

2.1视频监控系统	2

2.1.1系统概述	2

2.1.2设计依据	3

2.1.3总体架构图	5

2.1.4前端点位设计	6

2.1.5传输系统设计	6

2.1.6存储系统设计	8

2.1.7监控中心设计	9

2.2校园直播中心系统	10

2.2.1建设背景	10

2.2.2方案设计	12

2.2.2.2建设规划	13

2.2.2.3建设内容	14

2.2.3系统应用	19

2.2.3.1高质量虚拟微课制作应用	19

2.2.3.2常态化校园文化节目建设	19

2.2.3.3规模化专家访谈录制宣贯	19

2.2.3.4计划性校园节目推送学习	19

2.2.3.5全面化的校园文化资源共享	20

2.2.4亮点特色	21

2.2.4.1高稳定硬件设计保障	21

2.2.4.2简单易用的操作模式	21

2.2.4.3专业优质的应用效果	21

2.2.4.4远程网络接入方式	21

2.2.4.5灵活多机位拍摄	22

2.3校园广播系统	23

2.3.1系统功能	23

2.3.2系统特点	26

2.4门禁系统	29

2.4.1人员门禁	29

2.4.1.2方案亮点	32

2.4.2车辆通行	32

2.4.2.1方案架构	32

2.4.2.2功能介绍	34

2.4.2.3方案亮点	37

3、 方案清单	40

1、项目建设背景

现代信息化校园、教育信息化技术给学校教育、教学改革和发展注入了更强劲的动力，为促进中、小学教育的发展打破传教育模式提供了新路径。同时，建设数字化学校，培养具有良好信息素养，能适应数字化社会需要的人才，是符合教育现代化的发展方向的。

通川区实验小学校区为新建的分校区，学校位于达州市通川区五里店村，总面积22205.34平方米，主要建设内容为教学及辅助用房，运动场，室外景观、道路、围墙，地下停车场等,办学规模为44个班，是新建的一所全日制小学校。目前通川区实验小学校区工程建设已进入收尾阶段，为确保校园安全及教学的正常运行，需建设校园监控、校园直播中心、校园广播、出入门禁四部分弱电系统。

- 2、设计方案

2.1视频监控系统

2.1.1系统概述

监控智能监控子系统基于学校现有网络和新增网络建设实现纯网络化数字架构。系统建设采用全高清摄像头，提供高质量图像。前端监控点视频信号通过IP摄像机直接与网络交换机连接，通过网络与监控中心服务器连接，服务器通过网络为各个授权用户提供图像信息，实现真正意义上的数字化视频传输系统。系统存储采用后端集中存储模式，提高系统视频图像的管理性、预览实时性、控制灵敏性等功能。

为了使智能监控系统更加稳定和方便管理，将多个监控子系统合成一套监控系统，由统一的服务器来管理。监控中心可以对所有图像进行实时浏览、云台控制、录像查询和回放、录像资料下载。各个分控中心只有实时监控本区域图像的权限。在网络上的任何一台计算机只需经管理员授权登陆服务器完成对网络中各监控点的控制及浏览，与传统监控相比具有明显的优势，不需重新布线，且前端监控点扩展方便，只要有网络的地方均可设置监控点。

本次项目设计监控点位球机12个，枪击52，半球151个，电梯摄像头1个，厨房防油烟摄像机15台，共计231个监控点位具体点位分布如下：其中半球为每个教室2个。

| 区域 | 位置 | 摄像机类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 | 教室 | 半球摄像机 | 台 | 88 |
|  | 一楼楼道 | 半球摄像机 | 台 | 18 |
|  | 二楼楼道 | 半球摄像机 | 台 | 15 |
|  | 三楼楼道 | 半球摄像机 | 台 | 15 |
|  | 四楼楼道 | 半球摄像机 | 台 | 15 |
|  | 电梯 | 电梯专用摄像机 | 台 | 1 |
| 室外 | 围墙及公共活动区域 | 枪式摄像机 | 台 | 12 |
|  |  | 高速球形摄像机 | 台 | 12 |
| 办公楼、食堂餐厅及风雨操场 | 负一层 | 枪式摄像机 | 台 | 13 |
|  | 一层 | 防油烟摄像机 | 台 | 15 |
|  |  | 枪式摄像机 | 台 | 15 |
|  | 二层 | 枪式摄像机 | 台 | 10 |
|  | 三层 | 枪式摄像机 | 台 | 2 |

2.1.2设计依据

公安部关于联合加强中小学和幼儿园安全整治的通知

中小学、幼儿园安全技术防范系统要求

JGJ/T16-92         《民用建筑电气设计规范》

GB-50057-94，2000年版 《建筑物防雷设计规范》

GB50174-93        《电子计算机房设计规范》

GB50254-50259-96  《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB8898-97         《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》

GB4943-95         《信息技术设备包括电气设备的安全》

GB50303-2002      《建筑电气工程施工质量验收规范》

GBT-T-50311-2000   《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》

GBT-T-50312-2000   《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

ISO/IEC11801-95    《信息技术互联国际标准》

ISO/IEC11801；1995 《客户建筑物电缆通用敷设要求》

ISO/IEC11801      《客户建筑通用布线系统信息技术国际标准》

EN50173          《通用布线系统信息技术欧洲标准》

EIA/TIA568A      《商务楼通信建筑布线标准》

EN55022/ClassB    《（电磁兼容）标准》

ELA/TIATSB67     《无屏蔽双绞布线系统现场测试传输性能规定》

TIA/EIATSB67     《非屏蔽双绞线布线测试标准》

ISO/IEC11801      《国际综合布线六类信道标准》

IEEE802.3         《CSMA/CD接口方法》

GB 2887     		《电子计算机场地通用规范》

GB 2894    		《安全标志及其使用导则》

GB 50348	 		《安全防范工程技术规范》(附条文说明)

GB 50394			《入侵报警系统工程设计规范》(附条文说明)

GB 50395	 		《视频安防监控系统工程设计规范》(附条文说明)

GB 50396	 		《出入口控制系统工程设计规范(附条文说明)》

GA/T 75        	《安全防范工程程序与要求》

GA 308	    		《安全防范系统验收规则》

2.1.3总体架构图

监控智能监控子系统从逻辑上可分为监控前端系统、传输系统、视频存储系统、监控中心系统等几部分。

- 系统整体结构拓扑图

监控前端：系统监控前端支持多种类型的摄像机接入，系统配置高清网络枪机、球机等网络设备，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，可直接接入网络并进行音视频数据的传输。

传输系统：传输网络负责将前端的视频数据传输到后端系统。

存储系统：视频存储系统负责对视频数据进行存储，系统配置后端NVR、视频云进行数据集中存储。

监控中心：视频解码拼控完成视频的解码、拼接、上墙控制，方案配置视频综合平台实现对前端所有种类视频信号的接入，完成视频信号以多种显示模式的输出。监控中心大屏显示接收视频综合平台输出的视频信号，完成视频信号的完美呈现。

2.1.4前端点位设计

根据学校不同的应用场景，需要选择不同的前端摄像机，以达到最优的视频监控效果。室内场景主要包括学校的教学楼、报告厅、食堂、监控中心等具体建筑的内部场景，各建筑内部场景主要包括出入口、走廊、楼梯口、电梯、教室内部、食堂内部、监控中心内部等不同位置。

室外场景主要是包括操场、学校周界等。

2.1.5传输系统设计

随着校园IP网络摄像机的大规模应用，网络建设至关重要，只有对网络进行有效的合理设计规划，校园的网络视频监控系统才能更有效稳定安全的运行。视频监控承载网相对于比较传统的数据网络还是有很大的区别，这也是由IP网络监控的特点决定的，与传统的数据型网络相比，IP视频监控系统具有带宽要求高、转发性能好、转发的是需低延时视音频等特点，网络设计的是否合理也直接决定了监控图像的实时性、稳定性和安全性。综合校园视频监控的特点，在建设校园网络时应满足以下要求：

- 网络带宽可以满足视频传输的高带宽的要求；

- 网络可靠性可以满足视频监控7*24小时高负荷的要求；

- 网络系统要具有很高的安全性；

- 校园网络系统必须它的经济性；

校园网两层组网架构

校园监控传输网络支撑着整个视频监控系统的信息通道，其核心是能够提供满足相应要求的传输带宽，且具有路由冗余能力。校园网络应该是功能层次分明的网络，要求有灵活的扩展能力、升级能力、可管理性和很高的安全性。整个网络的负载主要是有实时视频流和存储流决定的，各种控制指令及网络管理信息不大，不过优先级相对较高。

目前校园网络较常用的校园组网方式有两种：三层组网和二层组网模式。本项目采用二层组网方式来构建学校的监控专网。

针对校园专网，二层组网有如下优势：

- 网络带宽收敛；

- 组网简单、管理方便；

- 节点减少的同时也减少了视音频的延时；

- 实现Qos更简洁。

- 核心层：

网络主干部分称为核心层，核心层的主要目的在于通过高速转发通信，提供可靠的骨干传输结构，因此核心层交换机应拥有更高的可靠性，性能和吞吐量。

核心层交换机通常是整个视频网络的数据转发的中心，连接网络视频监控用户端应用的平台设备（如存储备份、解码显示设备、客户端工作站等），因此对它的冗余能力、可靠性和传输速度方面要求较高，同时要具备强大的管理能力。

- 接入层：

接入层通常用于连接网络摄像机及视频编码器等前端设备，接入层向上与汇聚层级联，提高前端边缘设备的部署范围。接入层交换机性能要求不高、成本较低、端口密度高，通常以100M网口前端设备提供接入，若前端设备采用POE供电，交换机还需支持POE供电功能。对于接入交换机来说，向下连接的摄像头端口百兆、千兆没有本质的区别，但是上行建议采用千兆上行。

2.1.6存储系统设计

校园监控存储系统旨在建设一个可行的、先进的、成熟的、高可靠、高可用、易维护、高安全、高开放、高性能、灵活可扩展、易管理的存储平台，保证各监控应用系统高质量地提供连续稳定不间断的服务。

在校园监控存储系统项目的建设中，作为核心基础设施的存储系统，应当达到以下主要目标：

- 要求在连续写环境下实现随机读的快速处理；

- 存储系统要求可靠性高，稳定性强，支持7*24小时不间断工作；

- 采用高性能高可靠性成熟的存储架构，同时满足视频数据存储空间需求；

- 系统方案设计适用于多台主机和存储系统连接,并且确保无单点故障；

- 系统可管理性强，管理方式简单，易操作，系统具有自动恢复功能,在断电后能够迅速重新启动；

- 实现监控中心核心业务的连续可用性和数据保护以及设备级的快速灾难恢复；

- 数据实现统一管理，针对重要的视频数据可进行快速备份恢复及数据归档和迁移管理；

- 支持在海量视频数据中的在线快速读取所需视频录像；

寻求性价比最佳的存储产品，降低总实施成本，目前学校监控系统设计的存储时间为30天。

2.1.7监控中心设计

监控中心是整个学校视频监控系统的核心，其作用是实现整个学校的视频影像资源的控制及显示，并对视频图像资源进行统一管理和调度。

中心机房的存储设备进行视频影像的集中存储及调用，视频控制器实现对视频影像的解码上墙及显示屏幕拼接控制，通过平台及控制键盘进行视频影像的控制轮询显示灯，实现中控中心对整个校园的可视化监控管理及系统联动指挥调度的中心点管控。学校本次显示大屏采用LCD超窄边液晶拼接屏方式建设，拼接数量为3（列）*2（行）。另设置分控中心（门卫室），分控中心采用2*2显示大屏采用液晶拼接屏。分控中心可按需对部分或全部区域视频监控进行实时预览回放。

功能效果：实现模拟视频、计算机信号、高清数字信号、网络流媒体信号的单屏、漫游、局部全屏、整屏拼接功能。

2.1.8明厨亮灶设计

通过视频解码显示设备将食堂操作间、洗消间等重要部位在就餐大厅公开展示出来、让食品制作过程可视化、透明化。

明厨亮灶示意图

2.2校园直播中心系统

2.2.1建设背景

校园文化是学校教育的重要组成部分，是全面育人不可或缺的重要环节，是展现校长教育理念、学校特色的重要平台，是规范办学的重要体现，也是德育体系中亟待加强的重要方面。

教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知中提出将在继续深入推进课程改革，努力把德育有机渗透到各门课程的同时，要进一步突出加强中小学校园文化建设，并努力形成常抓不懈的工作机制。要求学校组织开展形式多样的校园文化活动，要精心设计和组织开展内容丰富、形式多样、吸引力强、调动学生主动参与的校园文化活动。有条件的中小学要发挥校园广播站、电视台和网络的作用，不断拓展校园文化建设的渠道和空间。

校园电视台是开展校园文化活动的有效地方式，既是结合学校、家庭及社会资源的最佳的多元互动教学平台，也是是与社会同步学习的最有效率的成长途径。借助校园电视台帮助学校宣传和普及各种科、教、文、卫先进理念。校园电视台可实现直播与资源同步录制、后期点播、资源发布等，有效及时的把信息发布传递，推动校园文化的建设传递，对努力培育有理想、有道德、有文化、有纪律，德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人具有十分重要的意义。

立足校园“五育并举”教学模式建设需要，以国内领先的教育视音频综合处理技术，设计打造《中小学校园电视台建设应用解决方案》，满足用户校园节目便捷建设及校园文化宣传推广需要，助力学生德育文化教育建设全面成长。

2.2.2方案设计

      - 2.2.2.1预期目标

- 助力校园德育节目便捷建设

学校通过校园电视台系统以校园文化为主题，进行校园新闻、虚拟微课等多种应用的录制，为校园文化的建设提供硬件支撑。校园电视台系统根据普教的需求进行针对性设计，包括功能、应用服务、UI交互界面等。校园电视台易于使用的特点帮助老师和学生快速创建校园文化视频。

- 实现专家访谈留痕宣贯支撑

组织开展专家、教授、优秀老师专题访谈节目，采用一到两个摄像机进行实景拍摄录制，同时可对访谈过程进行全程直播。

- 打造校园文化传播管控体系

学校需要通过教育信息技术实现校园文化的建设与传播，能够通过网络将直播节目、教育宣传视频、教学辅导视频、通知公告等推送到每个课室的显示设备中，并且资源的推送是有时间计划性的、根据各年级和班级有针对性的。各课室能够自动接收并播放统一推送的资源，无需人为干预，不影响正常的日常教学。

- 校园德育文化资源库共建共享

为学校打造一站式校园德育文化资源建设、上传、共享的应用模式。建设资源管理平台实现对下辖所有优质教学视频资源的汇聚，校园电视台将资源制作完成后按照设置路径自动完成归档、保存、发布共享，建设优质教育资源共享机制，服务区域师生学习应用，切实发挥优质资源的共建共享使用效益。

      - 2.2.2.2建设规划

根据用户的应用需求，规划进行以下部署建设：

- 虚拟演播室建设

建设虚拟演播室，部署校园电视台系统，该系统应改变传统校园电视台系统复杂、难用的弊病，抠像、导播、音频处理、录制均在一台虚拟演播主机内完成。系统包含蓝箱、灯光、虚拟演播主机、高清摄像机、音频采集设备、提词器等设备。节目导播简单易用，老师和学生能够快速创建校园新闻、访谈节目、虚拟微课的模式的视频资源。

- 校园数字发布系统建设

学校部署发布服务器，安装微媒体发布系统，实现将优质资源、直播、通知公告对校园各课室的大屏一体机或连接电脑的显示设备进行强制性定时、定向推送。

- 资源管理、应用与分享平台建设

管理中心部署平台服务器，安装教学资源管理与应用平台软件。通过“云聚合”技术汇聚分散于各个录播教室的碎片化教学视频资源，并进行全自动的颗粒度规范管理。

构建视频管理服务，视频资源按年级、学科进行自动归类整合，提供视频专辑、视频检索、热度推荐等功能。

构建视频应用服务，提供视频点播、课堂直播、微课学习、课程评价等各种应用。提供基于PC、平板、手机等终端的访问服务，基于FLV和HLS技术带来良好的视频播放体验。

      - 2.2.2.3建设内容

整体建设虚拟演播室和管理中心。虚拟演播室部署校园电视台系统，进行节目拍摄录制；管理中心部署服务器设备，安装资源管理平台和微媒体发布系统。虚拟演播系统与资源管理平台、微媒体发布系统无缝对接，实现资源自动上传和智能推送。

通过对学校现有教室或房间的简单改造搭建校园虚拟演播室。虚拟演播主机将录制场景画面、音频信号结合计算机信号等所有信号同步录制、直播；真实再现录制情景，实时生成采用标准压缩的流媒体文件，能自动以文件形式保存，并能进行后期编辑；能通过网络实现远程直播，能达到播放流畅、控制方便，轻松构建精品级的校园教学、文化资源。

方案设计总体架构如图1所示：

总体架构设计

### 虚拟演播室空间建设

虚拟演播室空间主要设备包括虚拟演播主机、数字音频处理器、拾音设备、高清摄像机、非编系统、灯光设备、中控面板、电源控制器等。虚拟演播主机支持接入多路高清视频进行校园电视节目录制制作，包括本地摄像机接入及远程网络摄像机接入。

虚拟演播室划分为两个区域，分别是拍摄区和导播区。

拍摄区：根据需求布置录制场景环境，部署主持台、高清摄像机、拾音话筒、蓝/绿幕布、专业三基色灯、提词器等设备。

导播区：部署各系统设备，包括虚拟演播主机、数字音频处理器、非编电脑、题词电脑等。

虚拟演播主机将录制场景画面、音频信号结合计算机信号等所有信号同步录制、直播；真实再现录制情景，实时生成采用标准压缩的流媒体文件，能自动以文件形式保存，并能进行后期编辑；能通过网络实现远程直播，能达到播放流畅、控制方便，轻松构建精品级的校园教学、文化资源。

虚拟演播室场景示意

条件允许可选择空间较大的教室，并增加访谈录制区域和微课拍摄区域，实现一室多用。三个区域的仅需要一台虚拟演播主机即可完成虚拟抠像和实景拍摄录制，实现一机多用。

一室多用虚拟演播室示意图

视频非编系统建设

非编系统

校园电视台系统提供强大的后期视频非编系统，对录制视频进行编辑处理。系统提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。

资源管理应用平台建设

为学校打造校级资源管理应用平台，各录播教室的录播主机与视频资源应用云平台之间建立无缝对接机制，能够通过协议磋商在录播系统空闲时间自动向平台推送视频资源，平台按照视频的定义信息自动将视频按年级、科目等进行分类归档，持续性完成校本资源库建设。同时平台提供优/微课点播、视频专辑等应用，服务师生在线教学/学习。

视频资源管理应用平台功能示意

微媒体发布系统建设

校园视频媒体发布系统实现将校园音视频节目通过网络方式推送到各个课室终端，解决学校有线电视节目直播、学校活动直播、校园文化视频及校园通知公告等各种媒体流信息推送到各个教室的需求。

管理员通过登录校园资源发布系统，支持通过网络对视频资源、直播节目、通知公告进行按时间计划编排推送列表，并按年级、班级指定推送的对象，如全校、一年级、二年级等，实现强制性推送。各教室在系统空闲的时候，老师和学生也可主动打开播放客户端，进行视频资源的点击播放，实现优质资源全面共享。

校园视频媒体发布应用示意

2.2.3系统应用

      - 2.2.3.1高质量虚拟微课制作应用

通过蓝绿抠像和虚拟背景的技术，创新进行虚拟微课录制。将课件PPT作为虚拟背景，老师置身与PPT前通过翻页笔自由进行PPT翻页讲解，一个人即可轻轻松松完成虚拟微课录制，形成出别具一格、更加形象、实用的微课视频。

      - 2.2.3.2常态化校园文化节目建设

学校组织学生开展校园德育文化节目播报、录制，并通过资源管理平台实现校园节目实时直播，同时录制完成的新闻视频自动上传资源管理平台归档保存，供全校师生点击回放。

以操作简便化、应用流程化的虚拟演播系统，保障系统的易用性，实现学生操作应用无难度，从而帮助学校实现校园德育文化节目建设的常态化。

      - 2.2.3.3规模化专家访谈录制宣贯

学校可邀请校内外专家、教授及优秀的教师开展专题访谈节目，对节目过程进行实时录制、直播。同时录制完成的访谈视频自动上传资源发布平台，供全校师生点击回放，充分保障专家访谈节目的大规模学习宣贯。

      - 2.2.3.4计划性校园节目推送学习

支持自主创建节目推送列表，提前做好校园德育文化节目的学习计划安排。通过微媒体发布系统，依据节目推送列表，实现各不同节目面向不同观看对象的定时、定向推送，实现校园德育文化建设的计划性、针对性。

      - 2.2.3.5全面化的校园文化资源共享

形成了校园德育文化资源汇聚共享的支撑环境，将虚拟演播室空间制作的优质校园德育文化资源进行自动归档、发布应用管理，并提供师生用户通过PC、平板电脑、手机等智能终端进行点播学习，有限促进德育文化资源的全面共享。

2.2.4亮点特色

      - 2.2.4.1高稳定硬件设计保障

系统应用的核心重点在于稳定性，本方案系统核心硬件设备均采用基于Linux系统的全嵌入式ARM架构设计，运行高稳定性、低功耗且有效避免病毒入侵，保障系统长时间稳定运行。

      - 2.2.4.2简单易用的操作模式

人性化的UI设计，简易的导播操作，根据普教应用进行针对性设计，一改传统校园电视台复杂难用的问题，真正打造“中小学生都会用”的校园电视台。

      - 2.2.4.3专业优质的应用效果

采用专业的蓝/绿背景抠像技术，能够精确地对蓝/绿幕布前面的前景图像进行抠像，前景抠像无瑕疵、失真，与虚拟背景进行完美合成。

同时系统内置静态背景库，并支持实景拍摄信号、电脑信号作为动态背景，背景，随意搭配、切换实现优质节目效果。

      - 2.2.4.4远程网络接入方式

除常见视频线连接进行视频采集外，系统支持接入远程网络视频信号，与远端现场进行新闻连线，实现更多元化的校园节目录制场景。

      - 2.2.4.5灵活多机位拍摄

虚拟演播系统支持虚拟抠像和实景拍摄，支持一到四机位灵活配置，可进行校园新闻、专家访谈、微课等多种场景的应用，真正实现一机多用。

### 2.3校园广播系统

学校根据实际情况和需要可分为多个广播大区域。安装校园广播系统，使该学校进一步规范管理从而提高工作效率。

校园的公共广播主要作用是用于校园开展信息的传播、背景音乐的播放等需求，公共广播系统具有自动定时播放，预排播放、不同时间播放不同内容、远程点播、远程广播寻呼对讲救助等多样化功能，满足校园开展信息化、主控室对教室的语音寻呼广播等功能需求。

2.3.1系统功能

校园的公共广播主要作用是满足校园背景音乐播放、开展校园节目等使用，通过在景点室外区域设计广播点，满足校园开展校园广播等校园节目；整个校园广播设计满足以下功能：

# 1、定时音乐打铃（上）:

系统可根据设定自动启闭设备电源，多套作息时间全天24小时编程(精确到秒)。人性化的音乐铃声、课间操和电台节目的自动播放，每天可设置不同的铃声播放校园歌曲及安全宣传、介绍等。播放时间表可以按照春秋季自动调整，并提供晴雨天、节假日特殊配置选项。

# 2、办公室远程讲话：

远程控制及寻呼功能，工作人员无需到机房，在自己的办公室即可发布对校园的管理信息；工作人员办公室电脑安装分控软件+1只普通话筒及可实现，工作人员可以足不出户进行校园任意点、分区或者全区广播讲话。打破传统工作人员必须得到主机房才能对全区讲话。

# 3、广播站（活动进行宣传报道）:

负责校园的广播宣传工作。宣传报道校园的重大活动，全面反映校园动态，充分发挥了舆论导向作用。充当桥梁纽带作用，做好校园新闻报道及国内外的时事报道。根据校园各阶段的需要对其重要活动进行宣传报道，负责组织对校园重要会议，重大活动等的综合新闻的采访报道。提高校园文化品位。

# 4、工作站:

工作人员无需到主控室，工作人员可通过工作站软件，即可提交定时播放任务，对权限范围内的区域安排语音播放计划，创造良好的氛围。自制的语音也能上传到服务器，定时自动播放或点播。

# 5、每个点可同时播放不同音源

景点安装了IP网络功放，每个适网络功放具有独立的IP地址，通过IP服务器的设置，可实现广播点对点或点对多点的播放和控制，满足校园的多媒体功能需求；

6、定时播放：控制中心按照安排的时间将服务器上的指定的音频文件发送到指定的终端进行播放。

7、临时插播：分控端将分控端计算机声卡上的音频信号编码并发送到指定的终端进行播放。

# 8、网络监听各终端播放内容和音量大小

系统可设任意网络适配器作为系统监听使用，实现单点选择监听功能，即管理中心能够对各个校园每个点进行广播监听，监听其播放内容和音量大小,以便实现调整远端各个网络适配器音量大小和播放内容。

# 9、多套节目同时播放：

IP网络系统配套有调谐器、音乐节目库,满足校园音乐播放，并可实现在不同的区域同时播放不同的内容。

# 10、定时节目播放

IP网络广播的每个功放都具有独立的IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，定时播放的操作，也可以通过电脑在网上设置上传节目等，利用此功能可以实现校园一些固定的音乐播放，如校园的一些宣传广告语等音频信号。

# 11、网上电台转播

IP网络广播可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对网络语音终端实时播放，如中国之音、中央广播电台、喜马拉雅及国内其他专门的语言电台等。

# 12、音频实时采播

IP广播节目实时采播功能，能够将：自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采集实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的网络适配器，用于插播外接节目广播及广播通知等。

# 13、自由点播

可通过遥控器控制分布在每个点的网络适配器完成音频服务器中资料库的任意点播。操作简单方便，只需要用红外遥控器选择相应的节目内容，播放即可。此功能可以根据校园不同的区域，校园管理人员自行选择自己喜好的音乐节目，如候不同区域选择的音乐可以不一样的。

# 14、音频触发启动设备

IP网络广播的网络适配器，提供音频触发接口或自带触发电源。广播讲话的声音及音乐接入网络适配器时，可以根据语音信号的有无，自动切换功放或有源音箱的电源，或联动其它设备正常广播，此功能应用主要是提高设备使用寿命，避免网络适配器和功放长时间通电，电子元器件老化，减少寿命。

# 15、数字音源库

系统资源服务器可存储数千小时以上的音乐节目或语音节目。用户可以根据实际情况扩充存储空间或更换服务器，或提升系统性能。

# 16、广播监听

系统可设IP网络音箱作为系统监听使用，实现单点选择监听功能，实现机房对各个点实时的监控。

# 17、节目播放方式及音量调节

系统每一项播放功能都有节目播放方式及音量大小的调节功能。

## 2.3.2系统特点

# 1、传输数字化

IP网络广播采用独有的CD质量的数据文件格式，将音源转换为数据文件传送到网络适配器。全程数字化传输避免了传统音频广播的信号衰减与噪音，提供高保真音质的声音。

# 2、终端个性化

IP网络广播基于IP数据网络，每个网络广播适配器都可以有独立的IP地址，可以拥有完全个性化的节目。

# 3、前端网络化

IP网络广播将前端音源扩展到整个网络，节目定时播放都可以通过网络远程操，。网络化的管理，还可以对不同的用户设置不同的权限。

# 4、播放自动化

IPP网络广播能够实现自动化播放，并为各个节目指定播放时间，服务器将自动进行播放，并且播放内容与对象范围可以任意指定。

# 5、操作人性化

IP广播为提供了人性化的图形菜单界面、人性化的操作，轻松简便，专一实用，提高了使用的效率。

# 6、应用智能化

IP广播有很多智能化的设计，可以在广播过程实现录音、变速、列表循环播放等语音功能；还可以实现定时设置，实现广播自动播放；并能够远程编排、维护、管理等

# 7、工程简单化

IP网络广播工程简单，对于现在有局域网设每一个IP广播点，只需要增加网络广播适配器安装即可，如果没有搭建网络，数据网络的工程量也相对简单，只需要铺设网线即可，一旦建设，广播系统与计算机网络系统可以共用，减少多网重复建设。

# 8、系统零维护

IP网络广播在物理上与网络共用，所以并不在网维护之外增加额外的维护工作。在应用上，系统可设置独立网段与计算机系统分隔，各网络广播适配器嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染。系统整体稳定可靠，基本没有维护工作。

2.4门禁系统

2.4.1人员门禁

      - 2.4.1.1方案概述

智能门禁系统基于现代电子与信息技术，在建筑物内外的出入口安装自动识别系统，通过对人或物的进出实施放行、拒绝、记录等操作的智能化管理系统。

门禁管理子系统通过读卡器仪辨识，利用门禁控制器采集的数据实现数字化管理，其目的是为了有效的控制人员的出入，规范内部人力资源管理，提高重要部门、场所的安全防范能力，并且记录所有出入的详细情况，来实现出入口的方便、安全管理，包含发卡、出入授权、实时监控、出入查询及打印报表等，从而有效地解决传统人工查验证件放行、门锁使用频繁、无法记录信息等不足点。

为了进一步加强园区的门禁出入管理控制，人脸通行解决方案在传统的门禁系统上应用了人脸智能算法，通过人脸的鉴权代替或者加强原有的门禁卡、二维码、密码等鉴权方式，做到精准识别、安全人员进出、方便快捷，进一步提升园区的智能化改造。

人脸门禁系统通过前端识别或后端识别比对方式，利用人脸数据实现数字化安全管理，其目的是为了有效的控制人员的出入，规范内部人力资源管理，提高重要部门、场所的安全防范能力，并且记录所有出入人员身份信息的详细情况，来实现出入口的可视化管理，从而有效地解决传统人工查验证件放行、门锁使用频繁、无法记录信息等不足点。

人脸门禁集成了识别系统和门禁控制器，系统通过IP网络接入园区管理平台，方案构架简单、部署方便。

      - 2.4.1.2功能介绍

# 1、远程控制

管理员可在控制中心或使用移动App，远程开关门，无需走到门禁点开门，大大提升管理效率。

# 2、首卡开门

首卡开门，即特定门禁要求特定人员通过后，其他人才能进入。例如财务室需要有财务进入后，其他人才可进入。首卡开门一定程度上保护特定区域的安全性。

      - 3、多卡开门

多卡开门，即特定场景下，要求特定人员依次刷卡才能通过。多卡开门提升了门禁的安全等级，保障重要场所的安全。

      - 4、多门互锁

多门互锁，即其中一个门必须关好后，才能打开另外一道门。在有多道门严防的重要场所，多门互锁可以有效防止人员尾随的情况，安全有保障。

      - 5、反潜回

反潜回，即有些特定的场合，要求执卡者从某个门进去就必须从某个门出来，刷卡记录必须一一对应，防止尾随进入。

      - 6、远程验证

设置远程验证的设备，在设置的时间段内人员使用刷卡、指纹、密码等方式开门时，需要客户端确认后才可以打开门禁。

      - 7、开门计划

系统设置在计划时间内，人员以刷脸、刷卡等方式进出，有效防止人员逗留等情况，避免人员在不合适的时间进入场所。特定时间段安全性提升。

      - 8、常开常闭

支持在一定的时间计划下，将门禁固定在开或者关的状态。在人流高峰期，可有效缓解人员通行压力，避免通行拥堵，提升通行效率。

      - 9、门禁授权

系统有按人授权和按门授权两种方式，批量配置人员和门禁的权限，查看授权的状态，配置简单高效，使人员可顺利通过有权限的门禁。如有人员变动，可以将人员权限清空重新下发，避免人员拥有原权限，安全性提升。

      - 10、门禁复核

系统支持发卡复核、刷脸复核，用于确保设备与平台数据一致，避免出现系统中录有人员却无法通行等情况，有效保障人员顺利通行。

发卡复核：平台系统人员卡号信息与门禁的人员卡号信息对比，确认信息是否下发正确。

刷脸复核：平台系统人员人脸信息与门禁的人员人脸信息对比，确认信息是否下发正确。

      - 2.4.1.2方案亮点

前智能人脸通行解决方案，通过将人脸库下发到前端门禁设备，人脸的识别、比对在前端设备进行，减轻了后端服务器端压力;通过人脸的鉴权方式，避免排队刷卡造成的拥堵现象，实现人员无感、快速通行。前智能架构不受网络延时影响，响应时间更快；设备支持离线开门，网络中断或平台宕机不影响正常开门业务。

2.4.2车辆通行

      - 2.4.2.1方案架构

通过前端抓拍摄像机采集识别获取车辆信息（车牌、车型、车系、车标），利用网络将车辆信息数据发送至后端管理中心，对理出场车辆信息数据比对，确保车辆的进出有据可查、进出可控，确保停车位的合理利用，加强出入口的高效和安全管理。

系统通过进出口的高清抓拍摄像机识别车牌、车标、车型、车身颜色等信息进出停车场，临时用户则记录其出入场的时间信息作为出场时的缴费凭证，固定用户直接通过系统内部白名单识别通过。通过不同的权限设置提高入场安全级别，提升管理的有效性。

为有效地改善出入口由于取卡、缴卡、收费造成的拥堵，采用车牌号识别认证的方式代替传统的卡片认证，可有效地提高出入口车辆的通行效率。入口实现不停车入场，出口实现固定车辆及满足免费时段内的车辆不停车出场，收费车辆免缴卡刷卡直接缴费，并实现快速出场。

出入口抓一体机：实现视频监控、车辆车牌、车型、车系、车标等相关信息采集识别功能；

道闸：从物理上阻拦车辆，控制车辆进出；

防砸雷达：检测有无车辆、行人经过，并反馈输出检测信息，实现车辆防砸功能；

自助服务终端：集成液晶屏、130万高清摄像机、喇叭、麦克风、呼叫按钮为一体，实现无牌车自助扫描入场、出场扫描支付及可视对讲功能。其中液晶屏显示二维码信息，呼叫按钮实现可视对讲功能。

管理电脑：安装停车场管理软件，实现出入口系统管理控制，以及提供相关出入口管理应用服务，且内置收费客户端组件；实现系统设备统一管理控制，以及提供业务应用服务；用于管理员登陆管理客户端对系统进行管理控制。

      - 2.4.2.2功能介绍

- 出入口管理系统

出入口管理系统采用视频识别进出场管理方式，出入口管理系统通常设置在地面车场出入口、地下车库出入口等处，对所有临时和固定车辆开放。通过前端车牌识别相机抓拍车辆图片及识别车辆车牌号，利用网络将车辆图片及车牌号等数据发送至后端管理中心进行存储，及车牌号比对，确保车辆的进出有据可查，确保车辆的进出可控，确保停车位的合理利用，加强出入口的高效和安全管理。

出入口管理系统设计采用无人值守管理方案，提高车主停车体验及节约管理单位管理维护成本，主要功能如下：

临时车辆：入场车牌识别自动放行，自助缴费(APP/微信公众号、自助缴费机自助缴费)不停车出场；

固定车辆：系统比对白名单不停车进出场；

无牌车辆：微信扫码进出场。

- 系统应用流程

## （1）入场流程

车主驶近停车场附近区域，查看余位指示屏，有足够车位时，车主驶向停车场入口；车辆驶入入口抓拍识别区域，触发车牌识别相机抓拍车辆图片，及识别车辆车牌；车牌识别相机将抓拍图片及识别的车牌号等信息上传管理平台，实现如下车辆入场管理：

临时车辆，记录进场时间，管理平台下发开闸指令，自动开闸放行，同时信息显示屏显示车牌号、入场时间、“欢迎光临”等提示语；

固定车辆，系统比对白名单自动放行，同时信息显示屏显示车牌号、月卡有效期、“欢迎光临”等提示语。

对于车辆无车牌、车牌识别错误等异常情况入场管理如下：

无牌车辆入场，车主使用微信扫描入口二维码，上传微信号至管理平台实现入场凭证记录，系统自动开闸放行；

固定车辆入场时车牌识别错误，系统可自动模糊匹配白名单开闸放行（可自由设置模糊匹配车牌号中任意几位成功即放行），亦可可视对讲呼叫管理中心远程开闸放行。

## （2）出场流程

车辆驶入出口抓拍识别区域，触发车牌识别相机抓拍车辆图片，及识别车辆车牌；车牌识别相机将抓拍图片及识别的车牌号等信息上传管理平台，然后检索数据库迅速做出比对处理；固定车辆、满足免收费时段车辆、自助缴费（手机、自助缴费机自助缴费）车辆、支付宝无感支付车辆、中央服务台缴费车辆，道闸自动开闸放行，同时信息显示屏显示车牌号、出场时间、收费金额、“一路顺风”等提示语；对于车辆无车牌、车牌识别错误、忘记缴费等异常情况出场管理如下：

无牌车辆，车辆出场前，车主在微信公众号中使用无牌车缴费功能缴费（自动上传微信号至平台查询缴费金额，并弹出缴费页面实现无牌车缴费），缴费后车辆出场时微信扫描出入口自助终端二维码上传微信号至平台查询是否缴费，如缴费则平台下发控制信令控制开闸，道闸自动打开，车辆出场；如未缴费则微信自动弹出缴费页面提示缴费，缴费后道闸自动打开，车辆出场；

入场时车牌识别错误的车辆，车主可前往中央服务台人工缴费，管理人员通过车牌号模糊查询车主车辆入场信息，客户端显示出推荐比对车辆信息，并进行人工比对，比对成功后系统将自动结算该车辆的缴费金额，车主进行缴费，可现金、或使用扫码枪扫码支付宝/微信二维码缴费，缴费成功后，管理员手动纠正车牌，车辆出场，系统自动开闸放行；自助缴费后，出场时车牌识别错误，可通过可视对讲呼叫中央服务台，中央服务台管理人员查询确认车辆缴费后，可远程开闸放行；固定车辆出场时车牌识别错误，系统可自动模糊匹配白名单开闸放行（可自由设置模糊匹配车牌号中任意几位成功即放行），亦可可视对讲呼叫管理中心远程开闸放行；自助缴费后未在规定时间内出场车辆，重新补缴多于时间段停车费后，车辆出场，系统自动开闸放行；忘记缴费车辆，到达出口时，车主可扫描出口二维码缴费，缴费后系统自动开闸放行。

## （3）支付功能

本次系统围绕停车场出入口无人值守收费进行设计，系统建成后可大大减少停车场人工管理成本，及提升车主停车支付体验，具体实现功能如下：

APP/微信公众号支付：提供H5页面嵌入至第三方APP、微信公众号缴费，停车缴费更便捷，提升用户停车体验，该支付方式适用于车主进行手机自助缴费，具体支付流程如下：

有牌车主直接在APP或微信公众号中输入车牌号查询缴费金额，完成缴费；无牌车主使用微信公众号无牌车缴费功能，自动上传微信号至管理平台查询缴费金额，通过微信完成支付，出场时扫码上传微信号至管理平台查询是否缴费，系统自动开闸。

支付宝APP支付：提供支付宝APP支付方式，无需另外下载其它APP，提升车主停车体验。

出口自助扫码支付

未缴费车辆出场，车牌自动识别，车主微信扫出口处的与出口相机关联的固定二维码，弹出带有缴费金额、车牌号的支付页面，无牌车则弹出带有缴费金额、微信号的支付页面，缴费后自动开闸放行。该支付方式适用于忘记缴费的车主使用。

      - 2.4.2.3方案亮点

# 1、无人值守

本次系统设计采用无人值守管理方案，车辆进出场、缴费等流程可在场区内无管理人员情况下车主自行完成。所有流程全程高效完成，极大地提升了车主进出场效率，及停车体验，并可节约90%以上人工管理成本。

# 2、高识别率

100%识读车牌、车身颜色、车辆类型等车辆信息，车辆进出通畅无忧；汽车电子车牌，即嵌有超高频无线射频识别芯片并存储汽车电子身份数据的信息识别载体。又称“电子车牌”，其原理是利用无线射频电波实现对车辆自动、非接触、不停车地识别和监控。具有受环境影响小、识别速度快、识别精度高、识别准确等优异的特点。

# 3、高适应性

## （1）适应车辆异常进出场

本次系统设计支持无车牌、车牌识别错误、忘记缴费等异常情况车辆正常进出场，可极大地提升车主停车体验，及节约人工管理成本。

## （2）超宽距识别

适应2.5米-6米超宽距离抓拍识别，可适应多种出入口场景抓拍识别。

## （3）非标场景模式

适应非标车辆出入口场景：单通道混进混出、转弯车道、超宽车道。

# 4、创新节本

## （1）出入口：简施工、节人工、更安全

（2）一体化：集车牌识别、LED显示、语音播报、补光功能于一体，真正的一体化只需配置一IP、一网线、一电源线

（3）APP客户端：支持通过APP客户端进行设备调试、过车记录/设备状态等信息查询，简单便捷

（4）智能高速：0.6-6秒变速可调，适应不同场景应用（0.6秒最大可支持3.5米长直杆，1秒最大可支持4米长杆）

（5）雷达防砸：简施工、更安全（人、车无忧）

（6）智能防撞：撞杆无忧

# 5、可视智能管理

## （1）临时车位智能管理

有效管理临时车位，提升车场收益：业主免费车辆停入地面临时车位，按临时车辆停车收费。

## （2）车位智能预留

车位满临时车禁止入场，业主车辆不受限制，优先保障业主车辆有车位可停，节约人工管理成本。

## （3）一车一位

一车一位，防逃费：业主只购买了一个车位，但有多辆，只允许一辆车免费进场。

## （4）实时视频监控

偷盗、车辆刮擦等事件全帧率视频实时监控、录像，事中可控，事后可查。

- 方案清单

| - 通川区实验小学五里店校区视频监控管理系统清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 一、监控系统配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦海螺网络摄像机 | ★ 1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； ▲ 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66。 | 151 | 台 |
| 2 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | ★ 1. 网络高清摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； ▲ 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，红外补光距离需≥30米，防护等级不低于IP66。 | 52 | 台 |
| 3 | 400万红外网络球机 | 1. 网络高清智能球机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码，支持≥22倍光学变倍，最大焦距≥110mm，最低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx；支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； 2. 支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； ▲ 3. 支持人脸抓拍，至少支持最佳抓拍和快速抓拍模式，支持监控画面中≥30张人脸进行检测、框选、跟踪及抓拍，抓拍图片模式至少包括人脸照、半身照、全身照、自定义；应支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 4. 静电放电抗扰度不低于GB/T 17626.2-2018中试验等级4级的规定，工频磁场抗扰度不低于GB/T 17626.8-2006中等级5级规定，阻尼振荡磁场抗扰度不低于GB/T 17626.10-2017中等级5级规定，电压暂降抗扰度不低于GB/T 17626.11-2008中3类的规定，短时中断抗扰度不低于GB/T 17626.11-2008中3类的规定；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 5. 内置≥1个网口、≥1个存储卡接口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，内置≥5W功率扬声器，内置补光灯，红外补光距离≥150m，防护等级不低于IP66。 | 12 | 台 |
| 4 | 防油污-400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1. 具有≥400万像素 CMOS传感器。 2. 最大分辨率≥2560x1440。 3. 筒机镜头护罩无需任何工具即可实现快速拆卸及安装，方便镜头护罩的清洗、更换。 4. 存储接口：具备USB接口或者存储卡接口连接外部存储介质 5. 具有时钟同步功能 6. 具有视音频参数调节功能 7. 需具大于110dB宽动态。 8. 具有断线自动重连、在线升级、配置保存获取、恢复出厂设置和重启、字符叠加、双（多）码流、制动注册、本机存储、web服务、报警、日志记录、余韵、视音频编码码流的传输、存储封装格式等功能 9. 网络协议：具有TCP/IP、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、SNMP、组播设置选项 10. 抓拍图片功能：具有手动抓拍、定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传功能设置选项，抓图的时间间隔和报警抓拍图片数量可设置。 11. 感兴趣区域增强编码功能：支持感兴趣区域增强编码功能，能通过菜单设置功能开启/关闭，并具有≥6个图像质量等级设置选项。 12. 非法访问报警功能：当使用某账户登录，密码输入错误次数超过所设定的次数时，会锁定该账户并触发报警，且在一定时间内使用该账户无法登录设备。 | 15 | 台 |
| 5 | 电梯摄像头 | 1. 电梯专用摄像机，≥400万像素,视频分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，彩色最低照度≤0.005lx，尺寸不大于φ120*60mm； 2. 支持POE供电，内置麦克风、扬声器，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，红外补光距离≥5米，防暴等级≥IK08。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线网桥 | 1.≥1KM传数距离，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对； 2.最大桥接速率867Mbps； 3.支持12VDC和24V非标PoE两种供电方式； 4.支持壁挂/抱杆等安装方式 | 1 | 对 |
| 7 | 网络视频存储服务器 | 1. 网络存储主机，可接入硬盘≥36块；不低于64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥2个千兆网口，支持增扩≥2个万兆网口或≥4个千兆网口； 2. 支持RAID0、1、5、6等RAID模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能； 3. 接入带宽≥1500Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； ▲ 4. 支持多个系统镜像，主系统出现故障时，备用系统应能接替主系统工作，应能通过任一备用系统对原主系统进行修复；当前版本出现故障或操作失误后，应能回退到历史版本，回退后历史录像完整、回放正常；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 5. 支持GB/T 28181协议视频流直存，支持前端网络摄像机直接通过iSCSI协议进行块存储；支持在麒麟或UOS等操作系统上，使用奇安信浏览器或UOS浏览器等浏览器对设备进行操作；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 6. 支持存储业务模块存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块；业务模块异常时，应能自动重启业务模块并恢复原有业务，支持不少于5个容器；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 7. 支持硬盘体检功能，应能查看硬盘体检报告、磁盘档案等，应能按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势，应能查看硬盘读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘健康值，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，支持对硬盘健康状态进行分级分类，不少于三种分类如良好、警告、损坏等或其他类似分级分类描述；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 8. 支持指示灯报警，应能按照故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色灯，灯闪烁频率、时长可设；支持系统盘更换，更换系统盘并配置好信息后，再次开机业务应能自动恢复，历史数据不丢失；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） | 1 | 台 |
| 8 | 企业级硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 40 | 块 |
| 9 | 核心交换机 | 1、★交换容量≥496Gbps，包转发率≥148Mpps 2、★端口类型≥8个10/100/1000Base-T电口，≥24个SFP光口，≥4个SFP+光口，并提供官网截图。 3、★支持端口防雷≥6KV，提供官网截图 4、★支持堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台，并提供官网截图。 5、★支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发，提供官网截图 6、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴，提供官网截图 7、★支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP，提供官网截图 8、★支持Jumbo Frame数据传输，在实现高密千兆接入同时，实现万兆上行的能力。 9、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段，提供官网截图 10、★支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式，提供官网截图 11、支持ARP入侵检测功能，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能，提供官网截图。 12、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全。 13、支持802.1X认证、 WEB认证、MAC认证和二三层Portal认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能，提供官网截图。 14、★可console管理，支持命令行调试，SSH2.0等加密方式，提供官网截图 15、支持FTP和TFTP加载升级，提供官网截图 16、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制，提供官网截图。 17、★支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性，提供官网截图。 18、支持调试信息输出，支持 Ping、Tracert和 Telnet远程维护，支持NQA、DLDP和虚拟电缆检测，提供官网截图。 19、所投交换机支持同一品牌的智能管理平台统一运维管理，提供官网截图。 20、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段，提供官网截图。 21、★提供国家强制性产品认证CCC认证证书复印件 | 1 | 台 |
| 10 | 网络键盘 | 1. 四维摇杆触控网络键盘，Android操作系统，具有≥1个100M/1000M自适应以太网口、≥2个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个DVI接口、≥1对3.5mm音频输入输出接口，支持WiFi、支持POE供电； 2. 支持在触摸屏幕上预览前端图像，支持4路1080P视频解码显示，最大16画面分割显示； 3. 支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能，支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备； 4. 支持通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能； ▲ 5. 屏幕尺寸＞10英寸，分辨率≥1280*720，支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 6. 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 7. 支持添加设备数量≥8000，≥两级用户权限，支持≥32个用户；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 8. 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 9. 支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） | 2 | 台 |
| 11 | 监控立杆 | A-1型114*1000+76*2500冷镀圆管（变径） 1.主管直径≥114mm壁厚≥2mm长度≥1000mm ； 2主管直径76mm壁厚2mm长度2500mm 3.114转76接头套 4.支臂管直径50mm长度500-1000mm壁厚2mm 5.避雷针10mm长度500mm 6.底板300mm*300mm*8mm 7.底板加筋150mm*80mm*4mm*4件 含地笼 8.防水箱400mm*300mm*180mm | 12 | 根 |
| 12 | 液晶拼接屏 | 1、产品尺寸：55寸 2、双边拼缝：1.7mm 3、分辨率：1920*1080 4、亮度：500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 10 | 台 |
| 13 | 落地式拼接屏机柜 | 3*2定制LCD拼接屏专用机柜，屏体离地高度80cm | 1 | 套 |
| 14 | 落地式拼接屏机柜 | 2*2定制LCD拼接屏专用机柜，屏体离地高度80cm | 1 | 套 |
| 15 | 液晶拼接屏线材 | HDMI2.0高清线、电源线等 | 10 | 套 |
| 16 | 6路高清解码器 | 1. 解码设备采用嵌入式架构、专用Linux系统，具有≥6个HDMI 1.4输出接口、≥2个千兆网口、≥2个光口； 2. 输出分辨率支持1920×1080、3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小； 3. 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持TS、PS、RTPTS等封装格式，支持AAC、G.722、G.711A、G.726、G.711U等音频格式； 4. 解码能力支持或≥8路4096×2160（25fps）、或≥30路1920×1080（30fps）、或≥60路1280×720（30fps）分辨率视频图像解码输出； ▲ 5. 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 6. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 7. 支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 8. 支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 9. 产品符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） | 1 | 台 |
| 17 | 汇聚交换机 | 1. 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 2. 交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥78Mpps； 3. ≥24个10/100/1000Mbps自适应电口，≥4个SFP千兆光口； 4. 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能； 5. 支持APP和云平台统一管理 | 2 | 台 |
| 18 | POE交换机 | 1、★交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps。 2、★端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口（支持PoE/PoE+，PoE功率≥370W），≥4个1000Base-X SFP光口，并提供官网截图。 3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K，提供官网截图。 4、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴，提供官网截图 5、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段，提供官网截图 6、★支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP，提供官网截图 7、★支持SNMPV1/2/3管理方式，提供官网截图 8、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制，提供官网截图。 9、★支持SP/WRR/SP+WRR队列调度算法，提供官网截图。 10、★支持ARP入侵检测功能，拥有安全功能，保障网络安全，提供官网截图。 11、所投交换机支持同一品牌的智能管理平台统一运维管理，提供官网截图。 12、★支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段，提供官网截图。 | 16 | 台 |
| 19 | POE交换机 | 1. 交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps； 2.≥8个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率70W，单端口最大输出功率30W)，固化1个SFP千兆光口； 3.支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能，支持APP管理 | 12 | 台 |
| 20 | 室内半球支架 | 铝合金半球支架 | 103 | 副 |
| 21 | 光模块 | 千兆光模块，单模双芯，1310nm，LC，传输≥20Km | 88 | 个 |
|  | 机架式光纤收发器箱 | 标准19英寸2U设计，14槽机架，可插入14台光纤收发器 | 1 | 套 |
|  | 光纤收发器 | 1、A端1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口 2、B端4个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口 3、最大传输距离3kM | 12 | 对 |
| 22 | UPS | 1、负载容量：≥20KVA 2、输入电压范围：190-520VAC频率范围40-70Hz输入连接; 3、输入谐波失真（THDI）：3% 输入功率因数：＞0.99 4.双市电输入;支持输入电压;360VAC/380VA/400VAC/415VAC 5.输入频率：50/60Hz 6.输入连接：三相四线+地线 7.额定输出功因：0.8 8.输出电压：220V±1% 9.过载能力;125%；3Min、150%：0.5min 10.效率;93%、98%(ECO) 11.蓄电池：额定容量为≥12V100AH，设计浮充寿命：≥7-10年（25℃） 采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在25℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。 12.电池柜： 尺寸：≥460*790*1190mm宽深高.材质：攀钢优质冷轧钢板，镀锌矩管；盖板厚度为：0.8（mm）；前后板厚度为0.8（mm），侧板厚度为0.8（mm），承重矩管：25*25*2（mm）。工艺：表面酸洗，磷化，除锈，静电喷塑防腐蚀等工艺。颜色：黑色 | 1 | 套 |
| 23 | 楼层机柜 | 尺寸≥550*400*450(H) 框架≥1.0mm厚冷轧钢板，立柱≥1.5mm厚，钢化玻璃门 | 9 | 台 |
| 24 | 网络机柜 | 1、尺寸：42U，≥600*800*2000； 2、黑色，前门钢化玻璃，后门六角网孔，全部使用优质SPCC冷轧钢制作，内立柱厚度≥1.5mm，外立柱≥1.5mm，安装梁厚度≥1.5mm，层板厚度≥1.0mm,框架≥1.0mm；配件袋含：千斤顶4个，内六角螺丝若干，静音滚轮4个，接地柱1个，内六角扳手1个 | 1 | 台 |
| 25 | 操作台 | 全钣金 焊接式结构、单色、内置19英寸安装立柱，台面≥1.2mm、立柱≥1.2mm、框架≥1.0mm，数控设备生产，优良工艺 | 2 | 套 |
| 26 | 4路超高清解码器 | 1. 解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统，机架式设计，高度≤2U，具有≥2个HDMI视频输入接口、≥4个HDMI输出接口、≥4个音频输出，视频输出分辨率支持1920×1080、3840×2160； 2. 支持开窗、窗口漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示，可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； ▲ 3. 解码能力支持≥2路2400W、或≥8路800W（30fps）、或≥32路1080P，至少支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG标准；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 4. 支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 5. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 6. 支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 7. 支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） | 1 | 台 |
| 27 | 网络硬盘录像机 | 1. ▲具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有≥1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置≥5块SATA接口硬盘；（以公安部检测报告为准） 2. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘、加密硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入；（以公安部检测报告为准） 3. ▲支持最大接入带宽≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥320Mbps（以公安部检测报告为准） 4. 可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz选项。 可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。（以公安部检测报告为准） 5. ▲支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等（以公安部检测报告为准） 6. ▲可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（以公安部检测报告为准） 7. 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（以公安部检测报告为准） 8. 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（以公安部检测报告为准） 9. ▲支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别（以公安部检测报告为准） 10. ▲可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多≥8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息（以公安部检测报告为准） 11. ▲支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大≥32路音频设备管理（以公安部检测报告为准） 12. ▲支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（以公安部检测报告为准） 13. ▲支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作（以公安部检测报告为准） 14. ▲安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密，TLS版本大于等于TLS 1.2（以公安部检测报告为准） 15. ▲支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持≥32路（以公安部检测报告为准） 16. ▲人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%（以公安部检测报告为准） 17. ▲采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%（以公安部检测报告为准） | 1 | 台 |
| 28 | 明厨亮灶监视器 | 1、屏幕尺寸≥55英寸； 2、分辨率≥3840*2160 3、屏幕比例：16:9； 4、屏幕亮度：≥300cd/㎡； 5、响应时间：≤6毫秒 7、可视角度：178°/178°； 8、使用寿命：≥30000小时； 9、接口：RJ45网络接口≥1个，USB2.0≥1个，HDMI≥1个; 10、含壁挂支架 | 1 | 台 |
| 29 | 明厨亮灶解码器 | 1.支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 2.支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出 3.采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.264，支持子码流及主码流编码 4.支持1路3200W，或1路2400W，或2路1200W，或4路800W，或5路600W，或9路400W，或16路1080P及以下分辨率实时解码 5.解码支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式 65.支持对接3200W鹰眼、鱼眼及常规前端IP摄像头、DVR、NVR、XVR设备，兼容主流第三方厂家安防系统设备 7.支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设备 8.支持PC客户端、WEB方式访问和操作，浏览器支持Chrome45及以上版本 | 1 | 台 |
| 30 | 安防综合管理平台 | 1. ▲设备具有≥1个DP接口，≥3个HDMI接口，≥2个VGA接口；≥4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；≥7个USB接口（其中≥4个USB2.0接口, ≥3个USB3.0接口）; ≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥2路音频输入接口（其中1路为3.5mm音频输入）、≥3路音频输出接口（其中1路为3.5mm音频输出）; ≥16路报警输入接口、≥5路报警输出接口、具有≥2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置≥9个SATA接口硬盘。（以公安部检测报告为准） 2. ▲支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。（以公安部检测报告为准） 3. 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。（以公安部检测报告为准） 4. 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。（以公安部检测报告为准） 5. ▲支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。（以公安部检测报告为准） 6. 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示（以公安部检测报告为准） 7. 支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印（以公安部检测报告为准） 8. ▲支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作（以公安部检测报告为准） 9. 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流（以公安部检测报告为准） 10. 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表（以公安部检测报告为准） 11. ▲支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个（以公安部检测报告为准） 12. 支持管理门禁点数量≥500个（以公安部检测报告为准） 13. 支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员（以公安部检测报告为准） 14. 停车场每个进出口最多支持管理≥9车道，支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式（以公安部检测报告为准） 15. 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行（以公安部检测报告为准） 16. ▲支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询（以公安部检测报告为准） 17. 支持报警预案功能，配置事件联动时可以自定义输入预案（以公安部检测报告为准） 18. ▲支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（以公安部检测报告为准） | 1 | 台 |
| 31 | 平台工作站 | 1. CPU：十二代，主频≥2.5GHz 加速频率≥ 4.4GHz，核心数≥6，线程数≥12； 2. 内存：≥16GB DDR4 3200MHz； 3. 硬盘：≥512GSSD硬盘，支持NVMe协议； 4. 显卡：高性能集成显卡、最大分辨≥7680x4320@60Hz； 5. 接口：前置面板：≥4个USB3.0接口，≥ 1个耳机输出接口，≥1个麦克风输入接口 ； 后置面板：≥4个USB3.0，≥2个USB2.0，≥3个音频接口，≥1个HDMI接口，≥1个DP接口， ≥1个RJ45千兆网络接口, 6. 有线网卡：1000Mbps以太网卡）； 7. 系统：预装Windows 11中文版； 8. 显示器：≥23.8显示器； 9.其他：键盘，鼠标等配件齐全。 | 2 | 台 |
| 32 | 线材 | 1.网线：六类 2.电源线：RVV2*1.5、RVV2*4.0 3.光纤:国标铠装12\8\4芯光缆+2*2.5\4\6光电复合光缆 4.尾纤：单模单芯 | 1 | 批 |
| 33 | 辅材 | 1.理线架1U,19英寸 2.熔纤盘1U，端口数≥12芯配 框架式 3.管材：PVC直径≤20冷弯级 4.其他：配电模块、终端盒、光纤收发器排插、线板等 | 1 | 批 |
| 二、校园直播配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟演录播系统主机 | ▲1.主机具有≥4路HD SDI信号输入、≥4路IP/USB/NDI、≥2路DDR本地视频或4G回传信号、≥1路Downstream Key；其中具有≥1路HDMI PGM信号输出、≥1路IP输出、≥1路NDI输出。（提供设备功能截图或接口图佐证） 2.支持虚拟三维场景编辑、实时渲染功能，可以即时修改3DS Max、Maya等三维软件制作的三维场景（包括改变物件纹理、光效、空间位置、大小、透明度、朝向和物件动画等属性），添加或删除三维物件，使生成的新场景有正确的渲染信息（如真实的环境光效）；并可以生成新的场景（.MOD/.SAM格式）,场景文件及前景动画的导入格式具有3DS和X选项。 ▲3.系统具有广播级前景修正功能，支持对抠像后的前景人物添加滤镜效果并进行美肤、美白处理。（提供设备功能截图或接口图佐证） 4.系统支持一键快速抠像，通过一键抠像可以将水瓶、头发丝等半透明物体从背景中分离出来，被抠像物体边缘连续完整、无杂色。 5.支持虚拟机位航拍自定义设置，航拍轨迹支持时间线上做任意关键帧设置；虚拟摄像机运动过程中，拍摄的合成画面定位准确，不会出现漂移、抖动，前景画面与虚拟空间融为一体；前景画面清晰度较高；支持虚拟摄像机旋转效果的运动轨迹设置。 ▲6.支持≥5路不同信号源同屏画中画实时调度，≥1路信号源衬底。用作同屏的信号源，并非虚拟大屏幕信号的简单同属一个输出画面，而是同屏信号源实时分割屏幕画面，形成多种布局，方便多信号源切换、调度；调度效果和时间可调，支持自定义布局、自定义调度特效。（提供设备功能截图佐证） 7.系统提供图文在线包装功能，可在合成画面之后添加各种三维字幕图文效果，包括图片、动画、粒子效果，可模拟爆炸、火焰和烟雾等效果，可生成360度粒子效果等，并且支持基于时间线的图文非线性编辑，可在节目中植入实时创建、所见即所得的三维文字和三维几何体，导入外来图文或三维模型、动画，可实时调整倒角、厚度、环境光、漫反射、镜面反射等多种的参数；所有物件的所有面均可实现纹理贴图，以满足节目在线图文包装需求。 8.系统支持故事版功能，可在故事版中添加无限数量宏脚本预设，宏脚本包含字幕、多画面布局、DDR（本地视频）等信息的控制；宏脚本不仅可以单个播出还可以联动播出，满足只需一键即可完成字幕入出屏、DDR列表控制、布局切换、音视频控制等节目制作。支持远程无线控制播出。 ▲9.提供内置同品牌非线性快速编辑软件，可配合完成节目剪辑、合成、叠加字幕、文件打包和流媒体推送。快速编辑画面可实时下游键输出，用作回放及网络直播。（提供设备功能截图佐证） 10.系统提供虚拟摄像头功能，输出虚拟摄像头音视频信号直接将镜头信号导入第三方软件配合第三方软件直播，实现直播方式的多样性。 11.支持≥7路网络流媒体信号的接入，并可同时调度、播放。支持RTMP/RTSP /UDP/HTTP/NDI等流媒体信号输入。 12.支持流媒体直播，支持RTMP协议，可独立设置高达80Mbps码率，CQP、VBR、CBR编码可选。 13.支持无缝对接兼容RSAP协议的设备，自动触发接收终端被动打开直播或节目内容。 | 1 | 台 |
| 2 | 虚拟软件系统 | 1.虚拟演播室系统采用无轨虚拟抠像技术，内置色键抠像，一套设备可完成智能抠像、多镜头切换、3D植入等功能。 系统可支持四路摄像机信号输入，可设置不同角度的虚拟场景机位，完全满足演播室机位的切换要求。 2.支持三维虚拟抠像，可选择蓝箱或者绿箱，并调整合适的相似度；可以实时任意调整虚拟场景中的虚拟物体以及人物的位置、大小、朝向等，并展现三维空间中真实的互相遮挡关系。 3.支持加载3D、2D场景文件，在虚拟演播系统中进行二次编辑，构建真实的场景。 4.支持二维、三维场景、多画面图层，可对场景的机位、镜头、位置、大小、旋转等参数进行编辑。 | 1 | 套 |
| 3 | 直播摄像机 | 1. 广播级专业摄像机； 2. 传感器类型为CMOS，传感器尺寸 1英寸（13.2×8.8mm）； 3. 有效像素 1420万； 4. 光学防抖镜头，光学变焦12倍； 5. 实际焦距 f=9.3-111.6mm，等效35mm焦距 f=29.0-348.0mm， 6. 最大光圈 F2.8-4.5，滤镜直径 62mm； 7. 液晶屏尺寸 3.5英寸，液晶屏像素 156万； 8. 取景器 0.39英寸OLED，像素约144万像素； 9. 对焦范围 广角：10mm-无穷远，长焦：1000mm-无穷远； 10.快门速度1/8-1/10000（以24p拍摄时为1/6-1/10000）； 11.最低照明度 1.7lux； 11.麦克风 内置全指向立体声驻极体电容； 12.带无线 WiFi功能，带NFC功能,高清录制，120帧（fps）连续慢动作拍摄。 | 1 | 台 |
| 4 | 校园电视台 | 1.支持WEB面板管理及维护，可在互通网络内的任意终端（如windows、Linux、Mac、Android、IOS）通过管理面板远程更改网络配置、直播管理、关机/重启设备及终端等操作，允许一键单台、分组多台、全局终端重启、关机。 2.支持自定义多用户、多角色、多级权限管理，超级管理员拥有全局控制权限，可设置下级管理用户及普通用户并定义角色及赋予角色的操作权限。 3.支持无限制数量自定义创建多个频道，每个频道可输入不同且独立的节目源内容，且可自定义向全局、分组或单一终端推送。 ▲4.支持H.264、H.265、AAC、G711编码的RTMP、RTSP、HTTP、FLV、HLS、TCP-TS、UDP-TS等协议的流媒体及MP4、AVI、MKV、TS、FLV等封装格式的媒体文件作为频道输入源，支持4K分辨率节目源输入。（提供支持相关编码及流媒体协议及响应封装格式的软件功能截图佐证） ▲5.支持实时推送、一次性定时、周期性定时自动推送等多种频道内容推送模式。每个模式可设置被动接收模式或主动接收模式，默认被动接收模式，频道推送后且被选终端开机在线时，终端强制播放频道内容。（提供设备功能截图佐证） ▲6.支持同时输出RSAP、RTSP、TCP-TS、UDP-TS等媒体流，默认启用RSAP协议推送（支持4K），支持RTMP协议推流至其他直播服务器供外网同步直播。（提供设备功能截图佐证） ▲7.支持OSD字幕内容叠加，频道默认勾选此功能，可作为台标自动将机构名称分发至各个接收端终端与直播内容进行叠加。（提供设备功能截图佐证） 8.允许添加离线终端及新增终端作为直播接收终端，离线终端及新增终端开机或因网络原因掉线恢复后的终端，会自动侦测直播操作命令并根据直播策略执行直播送达任务。 9.支持实时节目名称、发布时间、分辨率、帧率、码率、OSD侦测。 | 1 | 套 |
| 5 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥2只桌面短咪杆话筒；频率范围：≥540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节不低于25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 7.发射机不低于1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 8.发射机支持通过Type-C口进行充电。 9.发射机电池孔位不低于4个，连续使用时长不低于15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至60小时。 | 1 | 台 |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 7 | 监听耳机 | 1、产品类型动圈耳机 2、佩戴方式头戴式 3、功能用途HiFi耳机，监听耳机 4、频响范围15-25000Hz 5、产品阻抗55欧姆 6、灵敏度91dB 7、最大功率200mW 8、耳机插头3.5mm插头（直型，镀金） 9、插头类型I直型 其他参数 1、连接方式有线 2、耳机线3m 3、外壳材质人造皮革头梁 4、产品重量240g 5、耳机附件 6、包装清单AKG K240 MKII x1 7、3.5mm转6.3mm镀金插头 x1 8、电话线版连接线 x1 9、耳套 x1 纠错 | 1 | 台 |
| 8 | 监听音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持≥100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 1 | 台 |
| 9 | 提词器 | 1.采用≤2mm专业无色分光镜，分光比2:8，表面多层介质镀膜（硬膜），无光损，广视角设计适配各类高标清镜头。 3.软件支持字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 3.软件支持文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 4.软件支持段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 5.软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。 | 1 | 台 |
| 10 | 导播键盘 | 1.虚拟专用外置特技切换台，实时控制虚拟演播室机位切换、虚拟摇臂机位切换、包装模型、图文字幕、虚拟大屏幕播出，支持传统的导播方式。 2.高速USB数据传输，连接主机进行特技、图文、包装、机位切换控制。 3.进口按键，双色显示，可清晰显示当前机位和待切机位状态。 | 1 | 台 |
| 11 | 提词器工作站 | 1. CPU：十二代，主频≥2.5GHz 加速频率≥ 4.4GHz，核心数≥6，线程数≥12； 2. 内存：≥16GB DDR4 3200MHz； 3. 硬盘：≥512GSSD硬盘，支持NVMe协议； 4. 显卡：高性能集成显卡、最大分辨≥7680x4320@60Hz； 5. 接口：前置面板：≥4个USB3.0接口，≥ 1个耳机输出接口，≥1个麦克风输入接口 ； 后置面板：≥4个USB3.0，≥2个USB2.0，≥3个音频接口，≥1个HDMI接口，≥1个DP接口， ≥1个RJ45千兆网络接口, 6. 有线网卡：1000Mbps以太网卡）； 7. 系统：预装Windows 11中文版； 8. 显示器：≥23.8显示器； 9.其他：键盘，鼠标等配件齐全。 | 1 | 台 |
| 12 | 预览显示屏 | ≥55英寸 金属全面屏 4K超高清 | 1 | 台 |
| 13 | 显示器 | 高清，带HDMI接口≥23.8寸 | 2 | 台 |
| 14 | 键盘鼠标 | 双USB接口，101键 ≥1000万次点击 | 2 | 套 |
| 15 | 摄像机专业支架 | 承重：≥3kg 球碗直径：≥65mm 俯仰角度：＋90°/-70° 动态平衡：内置 阻尼模式：内置 摄像机托板：快速拆卸托板 托板附件：4/1螺钉 重量≥3.2kg 高度：70-150cm | 1 | 台 |
| 16 | 虚拟蓝/绿箱 | 1、定制，免漆拼接L型蓝箱 不小于宽：3米 ，高：3米 ，地面延伸：3米； 2、免漆拼接型蓝箱墙板、弧板、球形板、地板均为一次模压成型，多种板块均采用一种铝合金支架连接，可靠耐用、免维护；该产品无需采用传统的木料制作方式，避免批腻子，刷漆等费时费力繁琐工序，为工程施工节省工期90%以上，同时节省大量资金，也杜绝日常使用掉漆磨损引起的反复维修等缺点。 厚度：1块/17mm ±3mm 墙板：250 * 250 * 17mm ±3mm 弧板：270 * 250 * 17mm ±3mm 地板：250 * 250 * 17mm ±3mm 材料：环保TS材料、表面哑光 地板承重：不小于200公斤/块 面积：不小于16块/㎡ 颜色：蓝色/绿色 3、模块化、拼接式、虚拟蓝箱设计，本方案由多个模块化产品，均为数控磨具产品，一次成型，尺寸标准，颜色一致，无批次差；地板设计防水、强度高，耐磨，不变色； | 1 | 套 |
| 17 | 灯光 | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源 2.具有调光功能 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 | 4 | 套 |
| 18 | 灯光配件 | 灯钩，灯光悬挂 | 1 | 套 |
| 19 | 控台 | 功能特点： 1.DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 2.最大控制16台电脑灯或64路调光。 3.自动生成灯库。 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5.内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存100个单步。 8.可同时输出和运行16个重演场景。 9.带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 10.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 11.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 12.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 13.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 14.支持立即黑场。 产品参数： 1.输入电压：AC110 -240V 50/60Hz 2.产品尺寸：480×220×75mm 3.包装尺寸：540×260×128mm 4.毛重：4.6kg 5.净重： 4.0kg | 1 | 套 |
| 20 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 1 | 套 |
| 21 | 电路改造 | 含线材辅材 | 1 | 套 |
| 22 | 操作台 | 全钣金 焊接式结构、单色、内置19英寸安装立柱，台面≥1.2mm、立柱≥1.2mm、框架≥1.0mm，数控设备生产，优良工艺 | 1 | 套 |
| 23 | 演播桌 | 钢木结构，环保等级E1级 ，材质：高密度颗粒板，尺寸≥1.5米*0.75米*0.6米（长高宽） | 1 | 套 |
| 24 | 线材配件 | 配套连接线材、网线、电源线等 | 1 | 项 |
| 三、校园广播系统配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频服务器 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置等同或优于四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ▲10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供功能界面截图） 11.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 ▲13.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证） ▲14.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证） ▲15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。（提供功能界面截图佐证） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 | 1 | 套 |
| 3 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 1 | 台 |
| 4 | 数字调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 |
| 5 | 网络寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 3 | 台 |
| 6 | IP网络监听音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 | 1 | 台 |
| 7 | 16路电源时序器 | 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 1 | 台 |
| 8 | 网络机柜 | 1、尺寸：42U，≥600*600*2000； 2、黑色，前门钢化玻璃，后门六角网孔，全部使用优质SPCC冷轧钢制作，内立柱厚度≥1.5mm，外立柱≥1.5mm，安装梁厚度≥1.5mm，层板厚度≥1.0mm,框架≥1.0mm；配件袋含：千斤顶4个，内六角螺丝若干，静音滚轮4个，接地柱1个，内六角扳手1个 | 1 | 台 |
| 9 | 工作站 | 1. CPU：十二代，主频≥2.5GHz 加速频率≥ 4.4GHz，核心数≥6，线程数≥12； 2. 内存：≥16GB DDR4 3200MHz； 3. 硬盘：≥512GSSD硬盘，支持NVMe协议； 4. 显卡：高性能集成显卡、最大分辨≥7680x4320@60Hz； 5. 接口：前置面板：≥4个USB3.0接口，≥ 1个耳机输出接口，≥1个麦克风输入接口 ； 后置面板：≥4个USB3.0，≥2个USB2.0，≥3个音频接口，≥1个HDMI接口，≥1个DP接口， ≥1个RJ45千兆网络接口, 6. 有线网卡：1000Mbps以太网卡）； 7. 系统：预装Windows 11中文版； 8. 显示器：≥23.8显示器； 9.其他：键盘，鼠标等配件齐全。 | 2 | 台 |
| 10 | 分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 | 2 | 套 |
| 11 | IP广播安卓APP软件 | 1.支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况的查看，支持搜索终端、查看终端列表。 2.支持对终端发起一对一广播，可实时调节广播音量；支持广播室发起广播任务，可对指定终端或分组进行喊话。 3.支持对终端发起一对一对讲，可实时调节对讲音量。 4.支持播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐（mp3格式文件）播放到指定终端或分组。 5.支持配置任务优先级、音量、播放模式。 6.具备任务管理器功能，可管理当前播放任务，可操作上一首/下一首/暂停或恢复/任务音量/结束任务/切换播放模式；支持播放进度条拖拉功能。 7.软件支持在4.2或以上版本的安卓手机运行，支持在APP应用商店下载。 8.支持文本广播任务的发起及文本识别功能的使用。 | 1 | 套 |
| 12 | 教室IP音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 | 44 | 台 |
| 13 | 走廊壁挂喇叭 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．频率响应：130Hz-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP5X | 48 | 台 |
| 14 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 1 | 台 |
| 15 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 1 | 台 |
| 16 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 2 | 台 |
| 17 | 网络音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 ▲3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证） 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 2 | 台 |
| 18 | 大型防水音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1 | 4 | 台 |
| 19 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 1 | 台 |
| 20 | 交换机 | 1. 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 2. 交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥78Mpps； 3. ≥24个10/100/1000Mbps自适应电口，≥4个SFP千兆光口； 4. 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能； 5. 支持APP和云平台统一管理 | 4 | 台 |
| 21 | 核心交换机 | 1. 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 2. 交换容量：≥396Gbps，包转发率：≥144Mpps； 3. ≥包转发率144Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，≥4个SFP千兆光口； 4. 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持虚拟化堆叠； 5. 支持APP和云平台统一管理； | 1 | 台 |
| 22 | UPS | 1、负载容量：≥15KVA 2、输入电压范围：190-520VAC频率范围40-70Hz输入连接; 3、输入谐波失真（THDI）：3% 输入功率因数：＞0.99 4.支持输入电压;360VAC/380VA/400VAC/415VAC 5.输入频率：50/60Hz 6.输入连接：单相三线 7.额定输出功因：0.8 8.输出电压：220V±1% 9.过载能力;125%；3Min、150%：0.5min 10.效率;93%、98%(ECO) 11.蓄电池：额定容量为≥12V100AH，设计浮充寿命：≥7-10年（25℃） 采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在25℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。 12.电池柜： 尺寸：≥460*790*1190mm宽深高.材质：攀钢优质冷轧钢板，镀锌矩管；盖板厚度为：0.8（mm）；前后板厚度为0.8（mm），侧板厚度为0.8（mm），承重矩管：25*25*2（mm）。工艺：表面酸洗，磷化，除锈，静电喷塑防腐蚀等工艺。颜色：黑色 | 1 | 套 |
| 23 | 机柜 | 尺寸≥550*400*450(H) 框架≥1.0mm厚冷轧钢板，立柱≥1.5mm厚，钢化玻璃门 | 4 | 台 |
| 24 | 线材 | 1.网线：六类 2.音响线：RVV2*2.5、RVV2*1.5 3.光纤:3.光纤:国标铠装12芯光缆+2*2.5电源复合光缆 4.尾纤：单模单芯 | 1 | 批 |
| 25 | 辅材 | 1.终端盒：冷扎板≥0.8MM 接口数≥8路 含尾纤 2.管材：PVC管材 直径≤20冷弯级 3.其他：排插、线板等 | 1 | 批 |
| 四、门禁系统配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 1. 调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 2. 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 3. 按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 4. 防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 5. 到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 6. 遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习≥48个遥控器 7. 到位信号输出:有开到位、关到位信号输出 8. 限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置 9. 状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单 10. 事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志 11. 红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮 12. 放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 13. 自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 14. 遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆 15. 应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 16. 开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 17. 雷达检测:通过雷达可进行检测车辆和行人； 18. 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 19. 过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机） | 2 | 台 |
| 2 | 防砸雷达 | 发射频率：77GHz ~81GHz； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9V~12V | 2 | 台 |
| 3 | 400万变焦LED杆式抓拍显示一体机 | 1. 数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改 2. 断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能 3. 车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑等≥10种颜色 4. 显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息 5. 外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关 6. 补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。 7. 宽动态设置检查:具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭 8. 报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时 9. 黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 10. 车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号 11. 异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 12. 机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向 13. 过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍 14. 虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤 15. 连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆 16. 强光抑制设置检查：强光抑制设置选项 | 2 | 台 |
| 4 | 补光灯 | RS-485接口：1个； 光通量：700lm； 供电方式：170Vac～264Vac； 防护等级：IP66 | 2 | 台 |
| 5 | 管理终端 | 操作系统：Windows10，64bit； 内存：4GB，预留1个DDR内存条卡槽； 设备性能：单台4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联； 车场管理：支持1个母车场+1个子停车场； 车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置； 车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车； 车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； 记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询； 中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等； 监控中心：支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行； 云平台接入：支持接入云睿平台实现电子支付； 异常处理：支持手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌； 系统配置：自动对相机校时、软件开机自启动； 供电方式：DC12V/5A适配器； 功耗：＜25W | 1 | 台 |
| 6 | 停车电子支付服务 | 电子支付：包括免密支付、聚合支付，以及后续可能会出现的ETC支付等其他支付类型 停车云电子支付服务，按出入口车道（/车闸/卡口相机数量）数计，单位服务时长：1年 | 2 | 套 |
| 7 | 室外摆闸左 | 1. 摆闸型闸机通道，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤210mm，高≥950mm； 2. 集成门禁主控板，支持≥6万张卡、≥18万条事件记录，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； ▲ 3. 钢质板材厚度≥1.2mm，≥12对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 4. 支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，内置语音模块，可根据需求定制语音播报内容；内置无线接收器，搭配遥控器使用可实现遥控开门，可关联≥32个遥控器； 5. 具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防信号恢复时，门翼将会复位； ▲ 6. 支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，支持分时段管控门禁权限，支持≥128个周计划、≥1024个节假日、≥64个假日组、≥200个计划模板；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 7. 支持翻越报警，当检测到有人翻越时可警示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 8. 支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 9. 支持同时接入RS 485 和wiegand 接口的读卡器，接口要求：TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥3个，RS485/RS232可切换通讯接口≥5个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，事件输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 10. 支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件，最小检测距离可≤30mm；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 11. 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处应≥IK05，其他表面≥IK07。 | 1 | 台 |
| 8 | 室外摆闸右 | 1. 摆闸型闸机通道，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤210mm，高≥950mm； 2. 集成门禁主控板，支持≥6万张卡、≥18万条事件记录，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； ▲ 3. 钢质板材厚度≥1.2mm，≥12对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 4. 支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，内置语音模块，可根据需求定制语音播报内容；内置无线接收器，搭配遥控器使用可实现遥控开门，可关联≥32个遥控器； 5. 具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防信号恢复时，门翼将会复位； ▲ 6. 支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，支持分时段管控门禁权限，支持≥128个周计划、≥1024个节假日、≥64个假日组、≥200个计划模板；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 7. 支持翻越报警，当检测到有人翻越时可警示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 8. 支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 9. 支持同时接入RS 485 和wiegand 接口的读卡器，接口要求：TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥3个，RS485/RS232可切换通讯接口≥5个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，事件输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 10. 支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件，最小检测距离可≤30mm；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 11. 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处应≥IK05，其他表面≥IK07。 | 1 | 台 |
| 9 | 室外摆闸中 | 1. 摆闸型闸机通道，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤210mm，高≥950mm； 2. 集成门禁主控板，支持≥6万张卡、≥18万条事件记录，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； ▲ 3. 钢质板材厚度≥1.2mm，≥12对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 4. 支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，内置语音模块，可根据需求定制语音播报内容；内置无线接收器，搭配遥控器使用可实现遥控开门，可关联≥32个遥控器； 5. 具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防信号恢复时，门翼将会复位； ▲ 6. 支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，支持分时段管控门禁权限，支持≥128个周计划、≥1024个节假日、≥64个假日组、≥200个计划模板；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 7. 支持翻越报警，当检测到有人翻越时可警示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 8. 支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 9. 支持同时接入RS 485 和wiegand 接口的读卡器，接口要求：TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥3个，RS485/RS232可切换通讯接口≥5个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，事件输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 10. 支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件，最小检测距离可≤30mm；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 11. 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处应≥IK05，其他表面≥IK07。 | 2 | 台 |
| 10 | 门禁一体机 | 1. 人员通道人脸识别组件，采用嵌入式Linux系统，采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，屏幕防冲击防护等级≥IK04，含通道安装配套支架； ▲ 2. 设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 3. 不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。 4. 支持≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持≥100000笔事件记录存储； ▲ 5. 设备支持局域网、互联网环境的网络通信，也可选择无线网络通信传输方式，并支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；设备可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 6. 支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发；本地U盘导入人员信息； ▲ 7. 设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别高度：0.8~2.5m（安装高度1.4m，距离1.5m）；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 8. 支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别开门。 ▲ 9. 设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ▲ 10. 设备支持黑名单功能，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12. 防护等级不低于IP65，支持室内外使用 | 6 | 台 |
| 11 | 人脸发卡 | 1. 设备采用≥3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级≥IK04。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 2. 设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 3. 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头≥1，红外摄像头≥1），最大分辨率：≥1920×1080。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 4. 设备本地用户库存储容量≥2000张，支持每个用户≥10张卡信息登记。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 5. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器*1；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 6. 支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3.人像采集时间：≤200ms。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） 7. 设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） | 1 | 台 |
| 12 | 线材、辅材 | - 网线：超六类 2.电源线：RVV2*1.5 3.光纤:国标铠装12芯光缆+2*2.5光电复合光缆 4.PVC管材等 | 1 | 批 |